主千兆卡EMR3.0.4.30版本测试要求

1、输入pid码率监测

| 功能名称 | 输入pid码率监测功能 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 主千兆卡的输入pid码率监测功能 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输入pid码率监测功能 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、搭建测试环境 2、升级至待测试版本 3、设备正常启动完成 4、添加一定数量的接收端口,并且能够接收到IP流 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 在IE中输入设备IP,打开web控制台 - 选择"简体中文",进入web控制台, 板卡 > 主千兆卡 > 网口x(x为主网口1或主网口2) - 点击”监测”标签进入”接收”监测标签页，点击对应UDP端口的”详细” - 选择一个树下的有一个节目,查看右侧信息的pid的信息 - 打开输入网口备份开关,执行步骤3~4 - 对英文页面执行和中文页面一样的测试步骤 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 正常打开web控制台 - 能够进入待查看页面 - 在”监测”标签页下出现新的页面,左侧为对应UDP端口的树结构,右侧显示的是pid的信息表格(分别为pid值,pid类型以及pid码率) - 查看到的节目的所有PID信息(此处的PID信息仅指PCR PID以及节目的音视频PID)以及其相应的码率值(最多监控4个不同的pid的码率,超过4个不同的pid其码率信息在页面上以”--“表示) - 当前网口的输入工作状态为”工作中”状态时能够正确的查询到pid的信息,若当前网口的输入工作状态为”未工作”状态时,则点击详细后,出现新页面,左侧树只显示端口,右侧显示”无节目” - 和中文页面的预期结果一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 1、在设置完pid给逻辑后,逻辑要等待2秒才能稳定的统计到码率,因此选择节目后,多刷新几次才是pid的实际码率 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

2、输出pid码率监测

| 功能名称 | 输出pid码率监测功能 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 主千兆卡的输出pid码率监测功能 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输出pid码率监测功能 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、搭建测试环境 2、升级至待测试版本 3、设备正常启动完成 4、添加一定数量的接收端口,并且能够发送IP流 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 在IE中输入设备IP,打开web控制台 - 选择"简体中文",进入web控制台, 板卡 > 主千兆卡 > 网口x(x为主网口1或主网口2) - 点击”监测”标签进入”发送”监测标签页，点击对应UDP端口的”详细” - 选择一个树下的有一个节目,查看右侧信息的pid的信息 - 打开输出网口备份开关,执行步骤3~4 - 对英文页面执行和中文页面一样的测试步骤 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 正常打开web控制台 - 能够进入待查看页面 - 在”监测”标签页下出现新的页面,左侧为对应UDP端口的树结构,右侧显示的是pid的信息表格(分别为pid值,pid类型以及pid码率) - 查看到的节目的所有PID信息(此处的PID信息仅指PCR PID以及节目的音视频PID)以及其相应的码率值(最多监控4个不同的pid的码率,超过4个不同的pid其码率信息在页面上以”--“表示) - 可以查看到备份网口的信息和主网口的信息一致(即使在备份网口未使用的情况下,这是因为输出网口备份实际上是输出流复制功能,无论是否打开,其都和主网口的TS流一样,并且码率统计在开关之前,因此会显示码率,此为正常情况) - 和中文页面的预期结果一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 1、在设置完pid给逻辑后,逻辑要等待2秒才能稳定的统计到码率,因此选择节目后,多刷新几次才是pid的实际码率 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

3、北车EMR LITE测试

| 功能名称 | 测试北车EMR LITE的硬件 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 北车小EMR |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试EMR LITE的硬件(以功能测试硬件) |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、搭建测试环境 2、升级至待测试版本(升级时将appInit.txt的最后一行删掉,否则无法启动) 3、设备正常启动完成 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 升级设备 - 以主千兆卡为例测试功能(C级随机测试,旨在以功能验证硬件) |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设备升级到待测版本 - 正常 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |