主千兆卡输入网口备份自测记录

EMR平台版本:V3.0.3.6

主千兆卡版本:V3.0.3.14

测试人员:刘立昶

测试日期:2013-1-4

测试环境

两台EMR A和B, A的网口1和网口2分别通过交换机给B的网口1和网口3发送相同的组播流.

网口x使用：Nx表示

1、切换条件:网口接收系统码率为0

1.1、网口备份模式:主路优先

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主open,备close |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,对应上表

| 序号 | 条件创造(通过拔掉发送设备的网口的网线满足接收设备网口接收的系统码率为0) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的网线连接正常 |
| 2 | 将A的N1的网线拔掉 |
| 3 | 先将A的N2的网线拔掉,再将A的N1的网线拔掉 |
| 4 | 将A的N1和N2连接正常后,将A的N2的网线拔掉 |
| 5 | 先将A的N1和N2均拔掉网线,然后把A的N2恢复连接,再将A的N1恢复连接 |
| 6 | 先将A的N1和N2恢复连接,将A的N1拔掉 |
| 7 | 在6的基础上再将A的N2拔掉 |
| 8 | 在7的基础上将A的N1恢复连接 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

1.2、网口备份模式:浮动模式(又称主备网口优先级相同)

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过拔掉发送设备的网口的网线满足接收设备网口接收的系统码率为0) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的网线连接正常 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的网线拔掉 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的网线拔掉,再将A的N1的网线插上,再将A的N2的网线插上;将A的N2的网线拔掉,再将A的N1的网线拔掉 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的网线插上 |
| 5 | 在4的基础上将A的N2的网线插上,拔掉A的N1的网线,再插上A的N1的网线 |
| 6 | 在5的基础上将A的N1的网线拔掉 |
| 7 | 在6的基础上将A的N2的网线拔掉 |
| 8 | 在8的基础上将A的N1的网线插上 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

1.3、网口备份模式:单向切换(又称不可回切模式)

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过拔掉发送设备的网口的网线满足接收设备网口接收的系统码率为0) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的网线连接正常 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的网线拔掉 |
| 3 | 在2的基础上将网口备份模式修改为主路优先,然后将A的N1和N2都恢复连接,再将网口备份模式修改为不可回切模式,先将A的N2的网线拔掉,再将A的N1的网线拔掉 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的网线恢复连接 |
| 5 | 在4的基础上将A的N2的网线恢复连接;将A的N1的网线拔掉;再将A的N1的网线恢复连接 |
| 6 | 在5的基础上将A的N1的网线拔掉 |
| 7 | 在6的基础上将A的N2的网线拔掉 |
| 8 | 在7的基础上将A的N1的网线恢复连接 |

测试结果:

符合上图的执行动作,测试无误通过

1.4、网口备份模式:指定主路

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 3 | error | error | 主/备 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过拔掉发送设备的网口的网线满足接收设备网口接收的系统码率为0,另外当前active网口处于哪个网口对此项测试结果不影响) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的网线连接正常 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的网线拔掉 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的网线拔掉 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的网线恢复连接 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

1.5、网口备份模式:指定备路

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主/备 | 主close,备open |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过拔掉发送设备的网口的网线满足接收设备网口接收的系统码率为0,另外当前active网口处于哪个网口对此项测试结果不影响) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的网线连接正常 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的网线拔掉 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的网线拔掉 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的网线恢复连接 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

2、切换条件:网口接收有效码率为0

2.1、网口备份模式:主路优先

测试结果需满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主open,备close |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过将发送设备的发送端口的系统码率设置为0来创造条件,简单的描述为将A设备输出系统码率设置为0对应于将A设备的某个端口的输出系统码率设置为0) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的输出系统码率为非零正常值 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1输出系统码率设置为0 |
| 3 | 在2的基础上将A的N1输出系统码率设置为非零正常值;先将A的N2的输出系统码率设置为0,再将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |
| 5 | 在4的基础上将A的N1和N2都输出系统码率都设置为非零正常值;先将A的N1的输出系统码率设置为0,再将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |
| 6 | 在5的基础上将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 7 | 在6的基础上将A的N2的输出系统码率设置为0 |
| 8 | 在7的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

2.2、网口备份模式:浮动模式(又称主备网口优先级相同)

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过将发送设备的发送端口的系统码率设置为0来创造条件,简单的描述为将A设备输出系统码率设置为0对应于将A设备的某个端口的输出系统码率设置为0) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的输出系统码率为非零正常值 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的输出系统码率设置为0,再将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值,再将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |
| 5 | 在4的基础上将A的N2的输出系统码率设置为非零正常值,再将A的N1的输出系统码率设置为0,再将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |
| 6 | 在5的基础上将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 7 | 在6的基础上将A的N2的输出系统码率设置为0 |
| 8 | 在7的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

2.3、网口备份模式:单向切换(又称不可回切模式)

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过将发送设备的发送端口的系统码率设置为0来创造条件,简单的描述为将A设备输出系统码率设置为0对应于将A设备的某个端口的输出系统码率设置为0) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的输出系统码率为非零正常值 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 3 | 在2的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值,再将网口备份模式修改为主路优先,再将网口备份模式修改为单向切换,先将A的N2的输出系统码率设置为0,再将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |
| 5 | 在4的基础上先将A的N2的输出系统码率设置为非零正常值,再将A的N1的输出系统码率设置为0;再将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |
| 6 | 在5的基础上将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 7 | 在6的基础上将A的N2的输出系统码率设置为0 |
| 8 | 在7的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

2.4、网口备份模式:指定主路

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 3 | error | error | 主/备 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过将发送设备的发送端口的系统码率设置为0来创造条件,简单的描述为将A设备输出系统码率设置为0对应于将A设备的某个端口的输出系统码率设置为0;无论当前active是哪个网口都不会影响测试结果) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的输出系统码率为非零正常值 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的输出系统码率设置为0 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

2.5、网口备份模式:指定备路

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主/备 | 主close,备open |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(通过将发送设备的发送端口的系统码率设置为0来创造条件,简单的描述为将A设备输出系统码率设置为0对应于将A设备的某个端口的输出系统码率设置为0;无论当前active是哪个网口都不会影响测试结果) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的输出系统码率为非零正常值 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的输出系统码率设置为0 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的输出系统码率设置为0 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的输出系统码率设置为非零正常值 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

3、切换条件:网口接收有效码率在阈值外

3.1、网口备份模式:主路优先

测试结果需满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主open,备close |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(由于不好控制发送的有效码率的值这里测试固定有效码率值固定,通过修改接收设备B设备的N1和N2的阈值码率范围满足条件,以下简称设置错误和设置正确分别表示码率在阈值范围外和码率在阈值范围内) |
| --- | --- |
| 1 | 保持B的N1和N2的阈值码率设置正确 |
| 2 | 在1的基础上将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 3 | 在2的基础上先将B的N1的阈值码率设置正确;再将B的N2的阈值码率设置错误;再将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 4 | 在3的基础上将B的N1的阈值码率设置正确 |
| 5 | 在4的基础上将B的N2的阈值码率设置正确;再将B的N1的阈值码率设置错误;再将B的N1的阈值码率设置正确 |
| 6 | 在5的基础上将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 7 | 在6的基础上将B的N2的阈值码率设置错误 |
| 8 | 在7的基础上将B的N1的阈值码率设置正确 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

3.2、网口备份模式:浮动模式(又称主备网口优先级相同)

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(由于不好控制发送的有效码率的值这里测试固定有效码率值固定,通过修改接收设备B设备的N1和N2的阈值码率范围满足条件,以下简称设置错误和设置正确分别表示码率在阈值范围外和码率在阈值范围内) |
| --- | --- |
| 1 | 保持B的N1和N2的阈值码率设置正确 |
| 2 | 在1的基础上将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 3 | 在2的基础上先将B的N2的阈值码率设置错误,再将B的N1的阈值码率设置正确,再将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 4 | 在3的基础上将B的N1的阈值码率设置正确 |
| 5 | 在4的基础上将B的N2的阈值码率设置正确;再将B的N1的阈值码率设置错误,再将B的N1的阈值码率设置正确 |
| 6 | 在5的基础上将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 7 | 在6的基础上将B的N2的阈值码率设置错误 |
| 8 | 在7的基础上将B的N1的阈值码率设置正确 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

3.3、网口备份模式:单向切换(又称不可回切模式)

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(由于不好控制发送的有效码率的值这里测试固定有效码率值固定,通过修改接收设备B设备的N1和N2的阈值码率范围满足条件,以下简称设置错误和设置正确分别表示码率在阈值范围外和码率在阈值范围内) |
| --- | --- |
| 1 | 保持B的N1和N2的阈值码率设置正确 |
| 2 | 在1的基础上将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 3 | 在2的基础上将B的N1的阈值码率设置正确,再将网口备份模式修改为主路优先,再将网口备份模式修改为单向切换,先将B的N2的阈值码率设置错误,再将B的N1的阈值码率设置为0 |
| 4 | 在3的基础上将B的N1的阈值码率设置正确 |
| 5 | 在4的基础上先将B的N2的阈值码率设置正确,再将B的N1的阈值码率设置错误;再将B的N1的阈值码率设置正确 |
| 6 | 在5的基础上将B的N1的阈值码率设置错误 |
| 7 | 在6的基础上将B的N2的阈值码率设置错误 |
| 8 | 在7的基础上将B的N1的阈值码率设置正确 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

3.4、网口备份模式:指定主路

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 3 | error | error | 主/备 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(由于不好控制发送的有效码率的值这里测试固定有效码率值固定,通过修改接收设备B设备的N1和N2的阈值码率范围满足条件,以下简称设置错误和设置正确分别表示码率在阈值范围外和码率在阈值范围内;无论当前active是哪个网口都不会影响测试结果) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的阈值码率设置正确 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的阈值码率设置错误 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的阈值码率设置错误 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的阈值码率设置正确 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

3.5、网口备份模式:指定备路

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主/备 | 主close,备open |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(由于不好控制发送的有效码率的值这里测试固定有效码率值固定,通过修改接收设备B设备的N1和N2的阈值码率范围满足条件,以下简称设置错误和设置正确分别表示码率在阈值范围外和码率在阈值范围内;无论当前active是哪个网口都不会影响测试结果) |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的阈值码率设置正确 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的阈值码率设置错误 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的阈值码率设置错误 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的阈值码率设置正确 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

4、切换条件:网口未连接

4.1、网口备份模式:主路优先

测试结果需满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主open,备close |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造(由于有的模块插上就认为是连接的因此建议测试时最好连模块一块拔掉,下面的网口连接状态和未连接状态对应于测试时连模块一块拔掉的情况) |
| --- | --- |
| 1 | 保持B的N1和N2处于网口连接状态 |
| 2 | 在1的基础上将B的N1的处于未连接 |
| 3 | 在2的基础上先将B的N1的网口处于连接状态;再将B的N2网口处于未连接状态;再将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 4 | 在3的基础上将B的N1的网口处于连接状态 |
| 5 | 将B的N1的网口处于未连接状态,再将B的N1的网口处于连接状态 |
| 6 | 将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 7 | 在7的基础上将B的N2的网口处于未连接状态 |
| 8 | 在7的基础上将B的N1的网口处于连接状态 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

4.2、网口备份模式:浮动模式(又称主备网口优先级相同)

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造() |
| --- | --- |
| 1 | 保持B的N1和N2的网口处于连接状态 |
| 2 | 在1的基础上将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 3 | 在2的基础上先将B的N2的网口处于未连接状态,再将B的N1的网口处于连接状态,再将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 4 | 在3的基础上将B的N1的网口处于连接状态 |
| 5 | 在4的基础上将B的N2的网口处于连接状态;再将B的N1的网口处于未连接状态,再将B的N1的网口处于连接状态 |
| 6 | 在5的基础上将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 7 | 在6的基础上将B的N2的网口处于未连接状态 |
| 8 | 在7的基础上将B的N1的网口处于连接状态 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

4.3、网口备份模式:单向切换(又称不可回切模式)

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主 | 主open,备close |
| 5 | ok | ok | 备 | 主close,备open |
| 6 | error | ok | 备 | 主close,备open |
| 7 | error | error | 备 | 主close,备open |
| 8 | ok | error | 备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造() |
| --- | --- |
| 1 | 保持B的N1和N2的网口处于连接状态 |
| 2 | 在1的基础上将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 3 | 在2的基础上将B的N1的网口处于连接状态,再将网口备份模式修改为主路优先,再将网口备份模式修改为单向切换,先将B的N2的网口处于未连接状态,再将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 4 | 在3的基础上将B的N1的网口处于连接状态 |
| 5 | 在4的基础上先将B的N2的网口处于连接状态,再将B的N1的网口处于未连接状态;再将B的N1的网口处于连接状态 |
| 6 | 在5的基础上将B的N1的网口处于未连接状态 |
| 7 | 在6的基础上将B的N2的网口处于未连接状态 |
| 8 | 在7的基础上将B的N1的网口处于连接状态 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

4.4、网口备份模式:指定主路

测试结果满足下图：

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主open,备close |
| 3 | error | error | 主/备 | 主open,备close |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主open,备close |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造 |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的网口处于连接状态 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的网口处于未连接状态 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的网口处于未连接状态 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的网口处于连接状态 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过

4.5、网口备份模式:指定备路

测试结果需满足下图:

| 序号 | 主网口状态 | 备网口状态 | 当前active网口 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ok | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 2 | error | ok | 主/备 | 主close,备open |
| 3 | error | error | 主/备 | 主close,备open |
| 4 | ok | error | 主/备 | 主close,备open |

错误条件的创造,序号对应上表

| 序号 | 条件创造 |
| --- | --- |
| 1 | 保持A的N1和N2的网口处于连接状态 |
| 2 | 在1的基础上将A的N1的网口处于未连接状态 |
| 3 | 在2的基础上将A的N2的网口处于未连接状态 |
| 4 | 在3的基础上将A的N1的网口处于连接状态 |

测试结果：

符合上图的执行动作,测试无误通过