主千兆卡EMR3.0.4.32版本测试要求

1、IGMP自动报告参数测试

| 功能名称 | IGMP自动报告参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 主千兆卡网口的IGMP自动报告可设置 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试主千兆卡网口的IGMP自动报告可设置 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、搭建测试环境 2、升级至待测试版本 3、设备正常启动完成 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 在IE中输入设备IP,打开web控制台 - 选择"简体中文",进入web控制台, 板卡 > 主千兆卡 > 常规页面 - 修改网口的”IGMP自动报告”参数为”打开” - 修改网口的”IGMP自动报告”参数为”关闭” - 重启后看修改的参数是否保存 - 对英文页面执行和中文页面一样的测试步骤 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 正常打开web控制台 - 能够进入待查看页面 - 参数修改生效 - 参数修改生效 - 重启加载参数正常 - 和中文页面的预期结果一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

2、发送功能测试

参考《千兆类产品测试用例库_V1.3.docx》里的“6.3.2.2. 发送功能测试”部分进行发送部分功能测试