- 关于表GbE Main Net Table下的一些说明

如下图所示：

图中蓝框标明的OID会emanager中出现提示”备注：设备中存在一些OID在MIB库中未找到，详情请点击详细按钮”，此为正常现象，因为这几个OID是给杭州塘桥做的特殊的OID,在代码中包含了，但在普通的Mib库文件中不包含这些OID，因为这些OID不会在其他地方遇到，请注意。

图中红框的两个参数”GbE Tx Port Com Time Out”和”Gbe Tx Port Bkup Group Delay Time”两个参数的值是空的无显示，此为正常情况，因为这两个参数是为了兼容以前的Mib库和代码，在新版本和新Mib库中此两个参数为GbE Net Tx Port Bkup Table下的“Gbe Tx Port Bkup New Com Time Out”和”GbE Tx Port Bkup New G Dly Time”请注意。

- 关于表Gbe Out Port Table下的一些说明

如下图所示：

图中70的OID也会在emanager中出现提示：“备注：设备中存在一些OID在MIB库中未找到，详情请点击详细按钮”，此也为正常现象，原因同上，也是特定给杭州塘桥使用的，普通的Mib库中不包含。

- 关于emanage输出来的表和web页面对应问题

Mib库主要是提供给第三方集成控制主千兆卡使用的，并不是专门给emanager使用的，因此enamager上的页面布局和web页面的布局不同，此为正常情况。有些参数在Mib中有在web页面没有，这属于正常情况，反之亦然，只需测试emanager和web页面共有的参数即可。

有些在参数和开关有关,通过Mib设置时当开关在关闭时也可以设置和其相关的参数，但是在web上不行，此属于正常情况，这是因为Mib上无法做到关联控制，但是虽然通过Mib可以设置但是在设备中确不会生效，不会影响设备功能，若遇到这样的情况为正常情况。还有的参数是主备份网口要保持一致的，在Mib上设置主备份网口的这些参数，生效的是最后一个，请注意此属于正常情况。还有一类参数是备份网口必须和主网口保持一致，通过Mib设置备份网口此类参数虽然设置下去不报错但是重新刷新上来后不生效，此均为正常情况。测试中如有不明可联系研发说明。

- 测试方法

- 在web中修改参数，在emanager上查询对应修改的参数是否为修改的值

- 在emanager上修改参数，在web页面上查询修改的值是否生效