文档历史表

| 版本 | 作者 | 说明 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 刘立昶 | 文档初稿 | 2014-5-9 |
| V1.1 | 刘立昶 | 第一次评审前根据文档质量管理团队提出的意见进行部分修改 | 2014-5-13 |
| V1.2 | 刘立昶 | 根据评审结果(见评审记录)对文档进行修改,发布 | 2014-5-14 |
| V1.3 | 刘立昶 | 补充部分测试用例 | 2014-9-4 |

目录

文档历史表	1

目录	2

千兆类产品测试用例库	5

1．目的	5

2.  范围	5

3.  术语和规定	5

4. 仪器、设备与工具	7

4.1. 测试仪器和测试设备	7

4.2. 工具软件	7

5. 测试组网	8

6. 测试用例	9

6.1. 连接功能测试	9

6.1.1. 接口模式测试	9

6.1.2. 速度和双工测试	9

6.1.3. 网络属性测试	11

6.1.3.1.  IP地址测试	11

6.1.3.2.  子网掩码测试	12

6.1.3.3.  网关测试	13

6.1.3.4.  MAC地址测试	14

6.2. 接收测试	14

6.2.1. 接收参数测试	14

6.2.1.1.  接收IP地址测试	14

6.2.1.2.  接收UDP端口测试	15

6.2.1.3.  输入端口报警开关测试	16

6.2.1.4.  接收模式测试	17

6.2.1.5.  源IP测试	18

6.2.1.6.  接收网络传输协议测试	19

6.2.1.7.  基准开关和基准码率测试	20

6.2.1.8.  FEC接收开关	21

6.2.1.9.  接收缓冲区	22

6.2.2. 接收基本功能测试	22

6.2.2.1.  动态增删IP接收端口测试	22

6.2.2.2.  IP接收功能测试	24

6.2.3. 接收高级功能测试	25

6.2.3.1.  IGMP v3功能测试	25

6.2.3.2.  IGMP v3源过滤功能测试	27

6.2.3.3.  IGMP v2功能测试	28

6.2.3.4.  接收UDP/RTP功能测试	29

6.2.3.5.  接收CBR/VBR功能测试	31

6.2.3.6.  接收FEC功能测试	31

6.3. 发送测试	33

6.3.1. 发送参数测试	33

6.3.1.1.  目的IP地址测试	33

6.3.1.2.  目的UDP端口测试	33

6.3.1.3.  输出开关测试	35

6.3.1.4.  输出端口报警开关测试	35

6.3.1.5.  码率模式测试	35

6.3.1.6.  系统码率测试	36

6.3.1.7.  发送网络传输协议测试	37

6.3.1.8.  输出包长测试	37

6.3.1.9.  TTL测试	38

6.3.1.10.  服务类型TOS测试	38

6.3.1.11.  TS包个数测试	39

6.3.1.12.  备份组号测试	40

6.3.1.13.  最小/最大码率阈值测试	40

6.3.1.14.  VLAN TAG开关测试	42

6.3.1.15.  VLAN ID测试	42

6.3.1.16.  VLAN 优先级测试	43

6.3.1.17.  发送FEC参数L、D测试	44

6.3.2. 发送基本功能测试	45

6.3.2.1.  动态增删IP发送端口测试	45

6.3.2.2.  发送功能测试	47

6.3.2.3.  发表功能测试	48

6.3.3. 发送高级功能测试	51

6.3.3.1.  TTL、TOS、TS包个数/UDP包测试	51

6.3.3.2.  发送源IP和源UDP端口测试	52

6.3.3.3.  发送UDP/RTP测试	52

6.3.3.4.  发送VBR/CBR测试	53

6.3.3.5.  VLAN TAG测试	54

6.3.3.6.  发送FEC测试	55

6.4. 输入网口备份测试	57

6.4.1. 输入网口备份参数测试	57

6.4.1.1.  输入网口备份开关测试	57

6.4.1.2.  切换条件参数测试	58

6.4.1.3.  备份模式参数测试	58

6.4.1.4.  切换时间参数测试	59

6.4.2. 输入网口备份功能测试	60

6.4.2.1.  输入网口备份功能测试	60

6.5. 输出网口流复制测试	66

6.5.1. 输出网口流复制参数测试	66

6.5.1.1.  输出网口流复制开关测试	66

6.5.2. 输出网口流复制功能测试	67

6.5.2.1.  输出网口流复制功能测试	67

6.6. 输出端口备份测试	68

6.6.1. 输出端口备份参数测试	68

6.6.1.1.  工作模式测试	68

6.6.1.2.  备份模式测试	69

6.6.1.3.  备份IP测试	69

6.6.1.4.  备份UDP端口测试	70

6.6.1.5.  通信超时时间、组间延时时间、切换时间测试	71

6.6.2. 输出端口备份功能测试	72

6.6.2.1.  输出端口备份功能测试	72

6.7. N+M备份测试	75

6.7.1. N+M备份参数测试	75

6.7.2. N+M备份功能测试	75

6.8. 网络协议处理功能测试	76

6.8.1. ARP测试	76

6.8.1.1.  动态ARP列表测试	76

6.8.1.2.  静态ARP列表测试	76

6.8.2. ICMP测试	77

6.8.2.1.  ICMP功能测试	77

6.8.3. IGMP测试	78

6.8.4. UDP测试	78

6.8.4.1.  UDP功能测试	78

6.9. 监测功能测试	79

6.9.1. 网口级别状态监测测试	79

6.9.2. 端口级别状态监测测试	81

6.10. 告警功能测试	82

6.11. 自环功能测试	86

6.12. 授权管理测试	86

6.13. 参数兼容功能测试	87

6.14. 指标技术测试	88

6.14.1. 时延测试	88

6.14.2. 均匀性测试	89

6.14.3. PCR指标测试	90

6.14.4. 吞吐量测试	90

6.14.5. 发送眼图测试	91

6.14.6. 抗抖动测试	92

6.15. 稳定性和健壮性测试	92

千兆类产品测试用例库

1．目的

为了规范数码视讯的千兆类产品的测试用例，对已有测试用例进行整理，并

添加新功能的测试用例，特编写此文档，作为测试千兆类产品的指导性文件。

2.  范围

本文档使用于千兆类产品的测试过程。

本文档的阅读对象主要包含千兆类产品的项目经理、软件设计工程师、测试

工程师以及其他相关的开发人员。

3.  术语和规定

- 本文档对物理的网口描述为“网口”，对“网口”下的逻辑UDP端口称为“端口”。

- 如无特殊说明，本文所指的IP特指IPv4。

- 如无特殊说明，本文提及的交换机默认支持路由功能，若需配置会在测试功能项中给出配置方式，若无则默认使用交换机默认配置，默认一般为普通二层模式。

- 本文档测试用例中的“对端设备”指的是和千兆卡类产品数据口连接的对应端设备。

- 对于支持动态增删端口的千兆类产品,本文档约定单个网口下最大可添加的输入端口数为MAX_IN_NUM、输出端口数量为MAX_OUT_NUM,实际应用测试用例时单个网口下可实际添加的最多的端口数要根据待测产品所具有的授权来确定。

- 本文档中功能的测试用例中对参数的设置都是在合法的范围内进行的,对参数的合法性测试在参数的测试用例中有描述。

- 本文档阅读人员尤其质量工艺部的测试人员应具备基本的测试素质要求,如测试时知道要测试边界值等，文档默认阅读者对此有一定程度的了解。

- 本文档测试用例只写中文web部分，对于英文web部分则执行和中文相同的测试用例且要求英文翻译无误,以及同一中文不得有两种英文翻译。

4. 仪器、设备与工具

4.1. 测试仪器和测试设备

| 测试仪器 | 作用 |
| --- | --- |
| 交换机 | 数据交换或者路由 |
| IP发送设备 | 发送IP码流，一般为千兆类产品、发流软件或交换机转发设备等 |
| IP接收设备 | 接收千兆类产品发送的IP码流，一般为千兆类产品、交换机、电脑等 |
| PC机 | 提供测试工具软件安装、人机交互控制设备、收发流等 |
| 码流分析仪 | 用来测试和分析ASI码流，高斯泰克DSA03 |
| 电视机 | 用来主观观看节目 |
| 泰克码流分析仪 | 用来测试和分析IP码流 |
| 电SFP | SFP电模块，选用思科、恒宝通或鹏羿模块，包含纯千兆和10/100/1000自适应的模块 |
| 光SFP | SFP光模块，选用思科、恒宝通或鹏羿模块，支持纯千兆 |
| 网线 | 包含普通交叉或直连千兆网线用来连接RJ45接口的数据口;一头DB9一头水晶头的交叉或直连千兆网网线用来连接DB9接口的数据口；百兆网线用来连接控制口 |
| 光纤跳线 | 连接SFP接口的数据口 |

4.2. 工具软件

| 软件 | 作用 |
| --- | --- |
| IP码流分析仪 | 分析IP码流 |
| VLC | 接收IP码流并进行软解码 |
| 测试专用TS文件库 | 测试用TS流文件 |
| 发流软件 | 用来发送普通IP流和携带FEC包的IP流 |
| foxe_CHS.exe | 用来查看xml参数和编辑xml文件 |

5. 测试组网

说明：本节测试组网适用于大多数功能的测试，需特殊组网的功能在相关

小节会给予补充。

千兆类产品测试普适测试组网图如下图所示。

6. 测试用例

6.1. 连接功能测试

6.1.1. 接口模式测试

| 功能名称 | 接口模式 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 不同的接口模式在正确的连接下均能正常工作 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接口模式是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 选择合适的速度与双工 - 进入控制软件相应页面 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 接口模式选择”Auto”,并将连接线连接好 - 接口模式选择”Copper”,并使用普通RJ45水晶头网线进行连接 - 接口模式选择”Fiber SFP”,并使用光纤跳线进行连接 - 接口模式选择”SFP SGMII”并使用光纤跳线和支持10/100/1000自适应ber SFP模块连接 - 接口模式选择”SFP SGMII”并使用RJ45网线和支持10/100/1000自适应的Copper SFP模块连接 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 在”Auto”模式下,无论使用何种连接线与何种接口,均能连通网络 - 在”Copper”模式下,无论是RJ45的连接器还是SFP连接器使用Copper SFP均能连通网络 - 在”Fiber SFP”模式下,使用光纤跳线和Fiber SFP能连通网络 - 能连通网络 - 能连通网络 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 由于10M已基本退出历史舞台,所以可对10M不予测试 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.1.2. 速度和双工测试

| 功能名称 | 速度和双工 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 速度和双工在不同应用下能符合设计达成目标;待测产品速度和双工项包含：”Auto”、”1Gbps Auto-Negotiation”、”SGMII 1Gbps Full Duplex”、”1Gbps Full Duplex”、”1Gbps Full Duplex”、”100Mbps Full Duplex”、”100Mbps Half Duplex”模式。 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接口模式是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 选择合适的接口模式 - 进入控制软件相应页面 - 假设对端设备速度和双工最高都能达到1Gbps和全双工模式 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 对端设备选择Auto自协商,待测产品依次分别选择速度和双工项,查看待测产品速度和双工状态 - 对端设备选择非Auto模式,待测产品依次分别选择速度和双工项,查看待测产品速度和双工状态 - 支持纯千兆的模块分别在千兆交换机和百兆交换机上选择百兆,查看待测产品速度和双工状态 - 支持纯千兆的模块在千兆交换机上强制使用1Gbps全双工,不插网线,查看待测产品连接状态 - 支持10/100/1000自适应的模块分别在千兆交换机和百兆交换机上选择百兆,查看待测产品速度和双工 - 支持10/100/1000自适应的模块在待测产品上不插网线,查看待测产品连接状态 - 千兆交换机和设备的GbE口直连,速度和双工依次选择”自适应”、”1Gbps自协商”、”1Gbps全双工”、” SGMII 1Gbps Full Duplex”,查看速度状态；依次选择”100Mbps全双工”和”100Mbps半双工”,查看速度状态 - 百兆交换机下, 选择只支持千兆的模块,依次设置速度和双工,查看速度状态 - 百兆交换机下使用支持10/100/1000的模块,必须选择使用”100Mbps全双工”和”100Mbps半双工”,查看速度状态;在百兆交换机选择”自适应”、”1Gbps自协商”、”1Gbps全双工”、” SGMII 1Gbps Full Duplex”,查看速度状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 在对端设备选择为Auto自协商且选择合适模块、合适网络环境下,预期结果如下图所示： 速度和双工; 结果. Auto; 自适应为两端最高速率、两端较低的双工. 1Gbps Auto-Negotiation; 速度为1Gbps，双工适应为两端较低的双工. SGMII 1Gbps Full Duplex; 对端必须支持SGMII才能适应，1Gbps,全双工. 1Gbps Full Duplex; 1Gbps,全双工. 100Mbps Full Duplex; 100Mbps ,全双工. 100Mbps Half Duplex; 100Mbps,半双工. - 待测产品速度和双工必须和对端设备选择一样的模式,才能正确匹配速度和双工 - 支持纯千兆的模块在千兆交换机上可以工作在百兆模式下,在百兆交换机下无法工作 - 连接状态显示连接 - 均可以工作在百兆模式 - 连接状态显示连接 - 速度状态为前者为1Gbps,后者为100Mbps - 均为未知状态 - 前者显示100Mbps,后者显示1Gbps,但后者显示的速度状态为非正常状态(因为支持10/100/1000的模块在百兆交换机下若要正常使用必须选择100Mbps全双工或100Mbps半双工,请注意此点) |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 强烈建议使用千兆类产品时,待连接两端选择一样的速度和双工类型。 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.1.3. 网络属性测试

网络属性参数包含IP地址、子网掩码、网关地址以及MAC地址。下面按照参数进行测试。

6.1.3.1.  IP地址测试

| 功能名称 | IP地址参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | IP地址参数设置是否生效,是否符合网络协议和设计达成目标 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试IP地址参数是否生效,通信是否正常,是否符合网络协议 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置IP地址为A类、B类和C类的IP地址,同时网关地址设置在同一网段中,查看IP地址是否设置生效;ping此IP地址并记录ping的结果; - 设置IP地址为A类、B类和C类的IP地址,同时网关地址设置为不在同一网段,查看IP地址是否设置生效;ping此IP地址并记录ping的结果; - 设置D类和E类地址,查看IP地址是否设置生效;ping此IP地址并记录ping的结果 - 设置127开头的IP地址,查看IP地址是否设置生效;ping此IP地址并记录ping的结果; - 设置IP地址为0.0.0.0查看是否设置生效 - 设置生效的IP地址,重启设备,查看重启后IP地址是否仍保持为修改后的IP地址 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 能够完成A类、B类和C类地址的修改;能够ping通此IP,在网络通畅的情况下延时<1ms; - 不能设置,应给予类似”网关和IP地址没有落在同一网段”的报错 - 不能设置,应给予类似”IP应该是单播地址”的报错 - 不能设置,应给予类似”IP地址不能以127开头”的报错 - 不能设置 - 保存参数没有问题,重启后IP地址为修改后的IP地址 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - A类、B类、C类、D类和D类地址描述如下表所示 第一字节; 第二字节; 第三字节; 第四字节. A类; 0~127. B类; 128~191. C类; 192~223. D类; 224~239. E类; 240~255. |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.1.3.2.  子网掩码测试

| 功能名称 | 子网掩码参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 子网掩码参数设置是否生效,是否符合网络协议和公司规定; 子网掩码是32位二进制，体现为4个十进制数字；规则规定32位二进制中的首位必须为1且1必须紧密相连，不能出现中断，所以依照设置规则只会出现以下十进制数字：255、254、252、248、240、224、192和128 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试子网掩码参数是否生效,通信是否正常,是否符合网络协议 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 设备升级完成后,使用百兆交叉网线接入交换机中,PC机使用百兆交叉网线接入交换机(如果使用百兆交换机,不需要配置;使用千兆交换机根据实际网络组网进行配置,一般使用默认配置即可) |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置PC机的网卡参数如下：IP地址192.168.1.123；子网掩码为255.255.255.0；网关为空。设备网络参数为：IP地址192.168.1.100；子网掩码255.255.0.0；网关为空。用PC机的ping命令，查看是否可以ping通设备; - 设置设备子网掩码为255.255.255.240，重启设备；查看是否生效；查看是否可以ping通设备; - 设置设备子网掩码为255.255.255.224，重启设备；查看是否生效；查看是否可以ping通设备； - 设置设备子网掩码为255.255.255.223，重启设备；查看是否生效；查看是否可以ping通设备； - 设置设备子网掩码为255.255.255.263，重启设备；查看是否生效；查看是否可以ping通设备 - 设置设备子网掩码为255.255.255.252，重启设备；查看是否生效；查看是否可以ping通设备 - 设置生效的子网掩码地址,重启设备,查看重启后子网掩码地址是否仍保持为修改后的子网掩码地址 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 可以ping通设备的默认IP地址192.168.1.100；延时<1ms - 设备子网掩码被设置为255.255.255.240，设置生效；不能ping通设备 - 设备子网掩码被设置为255.255.255.224，设置生效；可以ping通设备；延时<1ms； - 设置不生效，提示“所输入的子网掩码无效，子网掩码必须是相邻的，请输入有效的掩码”，并且返回上一次的有效值。可以ping通设备；延时<1ms； - 设置不生效，提示“263不是一个有效项目，请输入0~255的数”，并且返回上一次的有效值；可以ping通设备；延时<1ms； - 设置不生效，提示“无效的IP地址与子网掩码合并，请输入有效的掩码”，并且返回上一次的有效值；可以ping通设备；延时<1ms - 保存参数没有问题,重启后为修改后的地址 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 子网掩码和IP地址的关系必须满足如下关系: (IP & (~MASK) != 0) &&(IP & (~MASK) != (~mask)) |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.1.3.3.  网关测试

| 功能名称 | 网关参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 网关参数设置是否生效，是否符合网络协议和公司规定 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网关参数是否生效，通信是否正常，是否符合网络协议 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 设备升级完成后,使用百兆交叉网线接入交换机中,PC机使用百兆交叉网线接入交换机(如果使用百兆交换机,不需要配置;使用千兆交换机根据实际网络组网进行配置,一般使用默认配置即可) |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置A、B和C类地址并且要求和IP地址落在统一网段,看设置是否生效 - 设置A、B和C类地址并且要求和IP地址落在不同网段,看设置是否生效 - 设置D和E类地址,看设置是否生效 - 设置生效的网关地址,重启设备,查看重启后网关地址是否仍保持为修改后的网关地址 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置不生效,应给与报错提示 - 设置不生效,应给与报错提示 - 保存参数没有问题,重启后为修改后的地址 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.1.3.4.  MAC地址测试

| 功能名称 | MAC地址参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | MAC地址参数设置是否生效，是否符合网络协议和公司规定 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试MAC地址参数是否生效，通信是否正常，是否符合网络协议 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 2、 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 查看MAC地址，是否符合《设备mac地址使用管理规范》和《MAC的设备使用记录》；使用ping命令，连通设备IP地址； - 使用arp –a命令，查看mac地址与设备设置的mac地址是否一致。 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 可以ping通设备； - arp –a命令查看的mac地址与设备显示的mac地址一致。 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2. 接收测试

6.2.1. 接收参数测试

6.2.1.1.  接收IP地址测试

| 功能名称 | IP接收地址参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | IP接收地址参数设置是否生效，是否符合网络协议和公司IP接收地址的规定 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试IP地址参数是否生效，通信是否正常，是否符合网络协议 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 若具有输入网口备份功能则必须有相关授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 输入A,B,C类地址设置,查看设置是否生效 - 输入127开头的地址设置,查看设置是否生效 - 输入0.0.0.0设置,查看设置是否生效 - 输入小数、负数、字母等非法数据设置,查看设置是否生效 - 输入D类和E类地址设置,查看设置是否生效 - 对于有输入网口备份功能的待测产品,打开输入网口备份开关后,执行1~5的测试步骤 - 修改至少两个端口的”接收IP+接收UDP端口”一样,设置,查看设置是否生效 - 如果存在输出端口备份,修改1个端口的”接收IP+接收UDP端口”和”网口IP+输出端口备份UDP端口号”一样,设置,查看设置是否生效 - 正确修改接收IP后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置生效 - 预期结果应该和步骤1~5的预期结果一致 - 设置不生效,应给出冲突的报错提示 - 设置不生效,应给出冲突的报错提示 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.2.  接收UDP端口测试

| 功能名称 | 接收UDP端口测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 接收端口参数设置是否生效,是否符合设计要求,接收UDP端口的范围为[1,65535]内的整数 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接收端口参数是否生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 若具有输入网口备份功能则必须由授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改接收UDP端口为[1,65535]内的整数,设置查看是否生效 - 修改接收UDP端口为[1,65535]外的整数,设置查看是否生效 - 修改接收UDP端口为[1,65535]内的小数,设置查看是否生效 - 修改接收UDP端口为非法值,如负数、字母等,设置查看是否生效 - 若存在网络协议参数,且网络协议为UDP,在[1,65535]内输入合法数据,设置查看是否生效 - 若存在网络协议参数,且网络协议为RTP,在[1,65535]内输入偶数,设置查看是否生效 - 若存在网络协议参数,且网络协议为RTP,在[1,65535]内输入奇数,设置查看是否生效 - 对于有输入网口备份功能的待测产品,打开输入网口备份开关后,执行1~7的测试步骤 - 修改至少两个端口的”接收IP+接收UDP端口”一样,设置,查看设置是否生效 - 如果存在输出端口备份,修改1个端口的”接收IP+接收UDP端口”和”网口IP+输出端口备份UDP端口号”一样,设置,查看设置是否生效 - 正确修改接收UDP端口后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 预期结果应该和步骤1~7的预期结果一致 - 设置不生效,应给出冲突的报错提示 - 设置不生效,应给出冲突的报错提示 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.3.  输入端口报警开关测试

| 功能名称 | 输入端口报警开关参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 受输入端口报警开关节制的告警,若满足告警条件,输入端口报警开关打开时会产生告警,关闭是已产生的告警会消失 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输入端口报警开关参数是否满足设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 若具有输入网口备份功能则必须由授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改输入端口报警开关为”关闭”,设置查看是否生效 - 修改输入端口报警开关为”打开”,设置查看是否生效 - 如果存在输入网口备份(输出的话此处为输出网口流复制),打开相应开关,重复步骤1~2 - 人为创造端口输入未同步、端口输入无系统码率、端口输入无有效码率告警,将报警开关修改为”关闭”,设置后查看告警 - 在4的基础上将报警开关修改为”打开”,设置后查看告警 - 正确报警开关后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置生效 - 预期结果应该和1~2预期结果一致 - 开关处于关闭时,这几个告警不应该出现 - 开关处于打开时,这几个告警应该出现 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 此处对输入端口报警开关的有效性设置同样适用于输出端口报警开关,只是节制的告警不同而已 - 受输入端口告警开关节制的告警有：网口x端口y输入未同步、网口x端口y输入无有效码率、网口x端口y输入无系统码率[x,y分别为待测的网口号和端口号] - 受输出端口报警开关节制的告警有:网口x端口y无输出有效码率告警,网口x端口y输出溢出告警,网口x组z端口y码率下溢,网口x组z端口y码率上溢[x,y,z分别为待测的网口、端口以及组的序号] |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.4.  接收模式测试

| 功能名称 | 接收模式参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 接收端口参数设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接收端口参数是否生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 若具有输入网口备份功能则必须由授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改接收模式为”INCLUDE”模式,设置后查看是否生效 - 修改接收模式为”EXCLUDE”模式,设置后查看是否生效 - 若存在输入网口备份功能,打开相应的功能开关,对备份网口执行步骤1~2的操作 - 正确修改接收模式后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置生效 - 预期结果应该和1~2预期结果一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 接收模式只在IGMP V3模式下才起作用[千兆类产品一般默认工作在IGMP V2状态] |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.5.  源IP测试

| 功能名称 | 源IP参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 测试源IP参数功能设置是否生效，是否符合设计.源IP设计和IP地址设计一致,不同之处在于源IP允许设置0.0.0.0 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试源IP参数功能是否生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 若具有输入网口备份功能则必须由授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改源IP为A、B、C类地址,设置后查看是否生效 - 修改源IP为0.0.0.0,设置后查看是否生效 - 修改源IP为127开头的IP地址,设置后查看生效 - 修改源IP为D、E类地址,设置后查看是否生效、 - 修改源IP为小数、负数、字母、字母串等非法数据,设置后查看是否生效 - 若存在输入网口备份功能,打开对应功能开关,重复步骤1~5 - 正确修改源IP后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报警提示 - 预期结果应该和1~5预期结果一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 源IP1应用在IGMP V3的源过滤的场景下 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.6.  接收网络传输协议测试

| 功能名称 | 网络传输协议参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 网络传输协议可设置为UDP和RTP两种 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输入网口传输协议参数是否设置生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 若具有输入网口备份功能则必须由授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置端口的接收端口为偶数,修改网络传输协议为UDP,设置后查看是否生效 - 设置端口的接收端口为偶数,修改网络传输协议为RTP,设置后查看是否生效 - 设置端口的接收端口为奇数,修改网络传输协议为UDP,设置后查看是否生效 - 设置端口的接收端口为奇数,修改网络传输协议为RTP,设置后查看是否生效 - [此步骤仅输入执行]若存在输入网口备份,打开对应功能开关,重复步骤1~4 - [此步骤仅输出执行]若存在输出网口流复制功能,打开对应功能开关,修改主网口端口的网络传输协议生效后,查看备份网口对应端口的网络传输协议 - [此步骤仅输出执行]若存在输出网口流复制功能,打开对应功能开关,将主网口对应端口的网络传输协议修改为UDP,接着将所备份网口对应端口的接收端口修改为奇数,此时关闭输出网口流复制功能开关,将主网口端口的接收端口修改为偶数后,再将主网口对应端口的网络协议修改为”RTP”,设置后查看是否生效 - 正确修改网络传输协议参数后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 |  |  |  |
|  |  |  | 实际输出 | - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应该给出报错提示 - 预期结果应该和1~4预期结果一致 - 备份网口端口的网络传输协议应该为灰色不可设置状态,且其值保持和主网口对应端口的网络传输协议保持一致 - 设置不生效,原因是此时备份网口的接收端口为奇数[功能开关不管是否打开在输出时会同时检测主网口和备份网口] - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.7.  基准开关和基准码率测试

| 功能名称 | 基准码率开关和基准码率测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 基准码率受制于基准开关,符合设计指导手册设计达成目标。基准码率开关值为下拉列表”打开”或关闭,基准码率值范围为在[0,200000000]内的整数,单位bps |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试基准码率开关和基准码率是否生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 若具有输入网口备份功能则必须由授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改基准码率开关为”关闭”,设置查看是否生效并查看基准码率是否允许设置 - 修改基准码率开关为”打开”,设置查看是否生效并查看基准码率是否允许设置 - 保持基准码率开关为”打开”,修改基准码率为[0,200000000]内的整数,设置查看是否生效 - 保持基准码率开关为”打开”,修改基准码率为[0,200000000]外的整数,设置查看是否生效 - 保持基准码率开关为”打开”,修改基准码率为小数、负数、字母、字母串等非法数据,设置查看是否生效 - [此步骤部分千兆类产品适用]若存在输入网口备份,打开相应功能开关,正确修改主网口/备份网口端口的基准码率开关和基准码率,设置后查看备份网口/主网口对应端口的基准码率开关和基准码率状态 - 正确修改基准码率开关和基准码率后重启设备,查看重启后参数值是否正确 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效,基准码率开关为关闭时,基准码率不允许设置 - 设置生效,基准码率开关为打开时,基准码率允许设置 - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 主备份网口对应端口的基准码率开关和基准码率保持一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 对于测试步骤中的第6步,在理论上主备份网口的对应端口应保持两套独立的基准码率开关和基准码率值,但有时考虑到逻辑资源以及必要性上,会将主备份网口的对应端口采用同一套基准码率开关和急转码率,如主千兆卡 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.8.  FEC接收开关

| 功能名称 | 接收FEC开关参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 测试接收FEC开关参数功能设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接收FEC开关参数是否设置生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 若为动态增删端口,添加合适的测试端口 - 必须具备FEC授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改待测设备待测端口的FEC开关为” 打开一个FEC”,提交查看是否生效到设备 - 修改待测设备待测端口的FEC开关为” 打开两个个FEC”,提交查看是否生效到设备 - 传输协议修改为RTP,重复步骤1~2，提交并记录测试结果 - 删除端口 - 添加8个端口，第一个目的udp端口号设置为1234，以后依次+6，其它参数默认，提交查看是否生效到设备 - 重复步骤1~4，记录测试结果 - 添加一个端口，参数使用默认值，协议配置为RTP协议，打开列FEC。使用另一台设备配合测试，添加一个发送端口与待测接收端口做匹配的配置，复用一个节目输出。 - 关闭配合测试设备相应端口的FEC开关，查看待测端口的告警信息，稍后打开列FEC开关。 - 接收端口配置FEC开关为“打开行列FEC”，发送端口配置为“打开列FEC”。稍后修改为“打开行列FEC” - 删除所有输入端口，添加一个输入端口，参数使用默认值，协议配置为RTP协议，打开行列FEC，使用FEC发流工具配合测试，发流工具配置L=11，D=11，查看输入端口告警情况，LD值全部改为4，查看告警情况。 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 参数修改失败，web提示“如果传输协议为udp，FEC开关应当关闭”，刷新后返回原值 - 与步骤1测试预期结果相同 - 应能生效到设备 - 删除端口成功 - 应能生效到设备 - 与步骤1~4的预期结果一致 - 接收端口可正常接收节目流 - 输出端口关闭FEC开关后，接收端口出现“输入端口无列FEC”告警。开关打开后告警消失。 - 接收端口出现“输入端口无行FEC”告警。发送端行列FEC开关打开后告警消失。 - 接收端出现“输入端口LD值异常”告警，LD改为4之后告警消失。 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - FEC是基于RTP协议 - 若FEC开关打开（不管是一个还是两个），我们认为其对应的目的udp端口号x，及其x-4,x-2,x+2,x+4均被占用 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.9.  接收缓冲区

| 功能名称 | 接收缓冲区参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 通过修改接收缓冲区的大小来提高千兆类产品接收的抗抖动性 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接收缓冲区参数是否设置生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 4、 若具有输入网口备份功能则必须由授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改缓冲区为”最小:1Mbit”模式,设置后查看是否生效 - 修改缓冲区为”较小:1.5Mbit”模式,设置后查看是否生效 - 修改缓冲区为”中等:2Mbit”模式,设置后查看是否生效 - 修改缓冲区为”较大:4Mbit”模式,设置后查看是否生效 - 修改缓冲区为”很小:8Mbit”模式,设置后查看是否生效 - 修改缓冲区为”最大:16Mbit”模式,设置后查看是否生效 - 若存在输入网口备份功能,打开相应的功能开关,对备份网口执行 步骤1~6的操作 8、 正确修改接收模式后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 2、 设置生效 3、 设置生效 4、 设置生效 5、 设置生效 6、 设置生效 7、 备份网口此参数应该为灰色不可修改,保持和主网口一致 8、 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.2. 接收基本功能测试

6.2.2.1.  动态增删IP接收端口测试

此项为选配,只有在支持动态增删端口的产品上才需应用此用例。

| 功能名称 | 添加和删除接收端口测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 测试千兆类产品每个网口的接收端口的添加功能、删除功能、批量修改功能 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试添加和删除接收端口测试 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 准备一台千兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 点击添加端口,添加[1,MAX_IN_NUM]内的任意整数个端口, 其他参数选择默认即可,应用后,查看添加端口是否生效 - 删除已添加的所有端口,重新添加N(N>=1且N<MAX_IN_NUM)个端口后,继续添加M(M > (MAX_IN_NUM - N))个端口,查看添加端口是否生效 - 删除已添加的所有端口,添加[1,MAX_IN_NUM]外的任意整数个端口, 其他参数选择默认即可,应用后,查看添加端口是否生效 - 删除已添加的所有端口,添加端口数为任意的小数、负数、字母、字母串等非法数据,其他参数选择默认即可,查看添加端口是否生效 - 添加N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个端口,使得这N个端口中具有”接收IP+接收UDP端口”和”网口IP+输出端口备份UDP”相同的端口,设置查看是否生效 - 正确添加N(N>=1且N<MAX_IN_NUM)个端口,再添加M(M <= (MAX_IN_NUM - N))个端口,使得这M个端口中存在至少两个具有相同的”接收IP+接收UDP端口”的端口,设置查看是否生效 - 正确添加N(N>=1且N<MAX_IN_NUM)个端口,再添加M(M <= (MAX_IN_NUM - N))个端口,使得这M个端口和已存在的N个端口中至少存在两个具有相同的”接收IP+接收UDP端口”的端口,设置查看是否生效 - 添加N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个端口,左侧勾选其中的M (M>=1且M<=N)个端口, 点击批量修改,在"批量修改"栏里对要进行批量修改的参数选中并填上修改的值[合法值,各个参数在上面对参数的测试用例中已有详细测试,测试人员应明了各个参数的合法值范围],应用后设置查看是否生效 - 添加N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个端口,分别使得这些端口具备复用关系、透传关系、节目备份关系、端口备份关系 - 依次删除存在复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系的端口,记录测试结果 - 依次去掉复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系,再删除端口,记录测试结果 - 若存在输入网口备份功能,打开对应功能开关,重复步骤1~11 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 添加端口生效 - 添加端口失败,应给出类似”还能添加MAX_IN_NUM – 1个端口”的报错提示 - 添加端口失败,应给出类似”添加端口数只能在1至MAX_IN_NUM”之间的报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 能够进入批量修改页面并且批量修改的每个参数都可以修改 - 能够正确的设置复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系 - 无法删除存在复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系的端口 - 能够删除端口 - 预期结果应该和1~11保持一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 输入端口存在复用关系指的是,输入端口的节目复用到输出端口上去 - 输入端口存在透传关系指的是,输入端口被选为设置为透传的输出的端口的输入源 - 输入端口存在节目备份关系指的是输入端口的节目参加了节目备份 - 输入端口存在端口备份关系是指的是输入端口参加了端口备份 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.2.2.  IP接收功能测试

| 功能名称 | 输入端口接收IP流功能的测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 测试输入端口接收IP流功能的测试 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输入端口接收IP流功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 准备好对端发送设备,发送若干组播和单播(发送的单播必须为待测设备的网口IP地址,组播组要求不一样),具体的数量要根据待测产品要接收的数量进行正确的调整 - 准备一台千兆交换机配合测试,部分端口配置为2层模式,部分端口配置为3层模式 - 要求进行的参数修改都是符合之前各个参数的测试用例的 - 待测设备和前端发送设备通过交换机连接 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 待测设备和对段发送设备通过交换机的2层口连接 - 添加N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个接收端口,选择其中的M(M>=1且M<N)个端口修改其接收IP为单播IP,剩下的K(K<=N-M)个端口的接收IP修改为组播IP - 修改”单播接收IP+接收UDP端口”、”组播接收IP+接收UDP端口”和前端发送设备的设置一致,待测设备和对端发送设备网口IP在同一网段 - 查看网口级别接收码率状态和端口级别接收码率状态 - 将对端发送设备网口IP设置为和待测设备网口IP不在同一网段,查看网口级别接收状态和端口级别接收状态 - 待测设备和对端发送设备通过交换机的3层口连接 - 将待测设备的网口IP和对端发送的网口IP分别修改为和交换机连接的口所在的网段;将对端发送设备的发送单播的目的IP修改为待测设备的网口IP,将待测设备的接收单播的接收IP修改为待测设备的网口IP - 查看网口级别接收码率状态和端口级别接收码率状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 网络连接正常 - 添加端口成功,设置单播接收IP和组播接收IP均生效 - 修改参数成功 - 网口级别接收系统码率和有效码率同前端发送的系统码率和有效码率一致;端口级别单播、组播接收同步状态和前端发送一致(188同步或204同步);端口级别单播、组播接收系统码率和有效码率同前端发送设备对应单播和组播流一致 - 网口级别系统码率和有效码率少了所有单播的系统码率和有效码率;端口级别所有单播接收均为未同步,系统码率和有效码率均为0 - 网络连接正常 - 参数修改正确 - 网口级别接收的系统码率和有效码率与前端发送设备的发送系统码率和有效码率一致;端口级别接收状态为188或204同步,单播、组播接收系统码率和有效码率与前端发送设备一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 以思科3750为例说明配置3层的方法 - 通过超级终端等串口连接工具,回车:Switch> - 输入enable:Switch# - Switch#configure terminal - Switch(config)#ip routing - Switch(config)#ip multicast-routing distributed - Switch(config)#interface gigabitEthernet 1/0/x(x为交换机端口) - Switch(config-if)#no switchport - Switch(config-if)#ip address a.b.c.d e.f.g.h (a.b.c.d为要设置的网关,e.f.g.h为要设置的子网掩码) - Switch(config-if)#ip pim sparse-dense-mode - Switch(config-if)#ip igmp version 2 - Switch(config-if)#no shutdown - Switch(config-if)#exit - Switch(config)#end - Switch#copy running-config startup-config待询问后Enter则保存配置 - Switch#disable - Switch> |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.3. 接收高级功能测试

6.2.3.1.  IGMP v3功能测试

| 测试项目名称 | IGMP_V3测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目描述 | 测试千兆类产品通过IGMP_V3协议加入/离开特定组播组，接收特定源的数据。过滤模式EXCLUE表示出去来自源IP1和源IP2的流不收外其他的均接收,过滤模式INCLUDE表示仅仅接收来自源IP1和源IP2的源的流。 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 千兆类产品对IGMP_V3协议的支持 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 设备升级为待测版本 - 配置路由器IGMP_V3模式 - IGMP V3相关参数选择为默认参数,再按照测试步骤中的要求进行修改 - 保持网络畅通 - IGMPV3模式下设置的组播地址必须是 232.0.0.0 ~232.255.255.255 范围之内。(由于设置的ip pim ssm default只支持这个段的组播地址); - 输入UDP端口的“过滤模式”必须为“INCLUDE”; - 千兆类类产品参数对应接收网口的IGMP Vesion参数选择为V3模式 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 发送设备1记为TD1,将其网口IP设置为192.165.54.137/192.165.54.1;发送设备2记为TD2,将其网口IP设置为192.165.55.138/192.165.55.1;待测设备网口IP设置为192.165.52.136/192.165.53.1 - 设定TD1设备发送N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个组播流(232开头的组播地址),TD2发送和TD1一样的组播流 - 待测设备添加N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个接收端口,每个端口的接收IP+接收UDP端口和TransDevice设备发送的组播流一一对应 - 将待测设备的接收端口下的接收模式修改为”INCLUDE”且源IP1填入TD1的网口IP地址192.165.54.137 - 查看待测设备网口级别和端口级别状态信息 - 将待测设备的接收端口下的源IP2修改为TD2的网口IP地址192.165.55.138 - 查看待测设备网口级别和端口级别状态信息 - 将待测设备的接收端口下的源IP1和源IP2修改为192.165.54.200和192.165.55.200并查看待测设备网口级别和端口级别状态信息 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置成功 - 发送设备发送组播流成功 - 待测设备添加端口成功 - 修改接收模式和源IP1成功 - 待测设备能够接收到TD1发来的组播流,且网口级和端口级的码率信息和TD1发送的对应信息保持一致 - 修改源IP2成功 - 待测设备同时收到来自TD1和TD2的流 - 源IP1和源IP2修改成功,待测设备收不到来之TD1和TD2的流 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 1、以思科的3750为例说明交换机的配置： - 通过超级终端等串口连接工具,回车:Switch> - 输入enable:Switch# - Switch#configure terminal - Switch(config)#ip routing - Switch(config)#ip pim ssm - Switch(config)#ip multicast-routing distributed - Switch(config)#interface gigabitEthernet 1/0/x(x为交换机端口) - Switch(config-if)#no switchport - Switch(config-if)#ip address a.b.c.d e.f.g.h (a.b.c.d为要设置的网关,e.f.g.h为要设置的子网掩码) - Switch(config-if)#ip pim sparse-dense-mode - Switch(config-if)#ip igmp version 3 - Switch(config-if)#no shutdown - Switch(config-if)#exit - Switch(config)#end - Switch#copy running-config startup-config待询问后Enter则保存配置 - Switch#disable - Switch> ----------分隔符---------------------------------- 关于应用IGMP V3的一些说明 1、交换机配置PIM-SSM支持指定源多播 2、SSM必须配合IGMP V3使用 3、SSM只处理组地址为232.0.0.0/8的IGMPv3 IS_IN报文，对于组地址不在此范围内的IGMPv3报文，SSM和PIM-SM都不处理。换句话说目前不支持以exclude的方式加入组，只支持INCLUDE方式(详细参看RFC 4606中2.Host Requirements for Source-Specific Multicast中的2.1 API Requirments中的描述)。 4、交换机是V2环境下时,则使用Exclude模式，源列表为0.0.0.0、0.0.0.0 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.3.2.  IGMP v3源过滤功能测试

| 测试项目名称 | IGMP_V3测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目描述 | 测试千兆类产品通过IGMP_V3协议加入/离开特定组播组，接收特定源的数据 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 升级设备到待测版本 - 配置路由器IGMP_V3模式 - IGMP V3相关参数选择为默认参数,再按照测试步骤中的要求进行修改 - 保持网络畅通 - 设置的组播地址必须是232.0.0.0~232.255.255.255范围之内。(由于设置的ip pim ssm default只支持这个段的组播地址) - 输入UDP端口的“过滤模式”必须为“INCLUDE” - 待测设备卡参数对应接收网口的IGMP Vesion参数选择为V3模式 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 设备升级为待测版本，配置路由器IGMP_V3模式 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用 | 测试结论 | 项目 |  |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 发送设备1记为TD1,将其网口IP设置为192.165.54.137/192.165.54.1;发送设备2记为TD2,将其网口IP设置为192.165.55.138/192.165.55.1;待测设备网口IP设置为192.165.52.136/192.165.53.1 - 设定TD1设备发送N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个组播流(232开头的组播地址),TD2发送和TD1一样的组播流 - 待测设备添加N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个接收端口,每个端口的接收IP+接收UDP端口和TransDevice设备发送的组播流一一对应 - 选择待测设备接收端口下的接收模式修改为”INCLUDE”,N个端口中的前M个端口(N<M)的源IP1设置为TD1的网口IP,源IP2修改为0.0.0.0,剩下的N-M个端口的源IP1设置为TD2的网口IP,源IP2修改为0.0.0.0 - 查看待测设备网口级别和端口级别状态信息 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置成功 - 发送设备发送组播流成功 - 待测设备添加端口成功 - 待测设备修改接收模式和源IP1和源IP2成功 - 前M个端口能收到来自TD1的组播流而收不到来自TD2的组播流,后N-M个端口能收到来之TD2的组播流而收不到来自TD1的组播流 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目名称 | IGMP_V3测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |

6.2.3.3.  IGMP v2功能测试

| 测试项目名称 | IGMP_V2测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目描述 | 测试千兆类产品通过IGMP_V2协议加入/离开特定组播组 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 千兆类产品对IGMP_V2协议的支持 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 设备升级为待测版本 - 配置路由器IGMP_V2模式 - 保持网络畅通 - “源IP过滤模式”必须为“Exclude”,“IP地址”全部设置为0.0.0.0 - 待测设备卡参数对应接收网口的IGMP Vesion参数选择为V2模式 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 关闭交换机igmp snooping - 发送设备1记为TD1,将其网口IP设置为192.165.54.137/192.165.54.1;发送设备2记为TD2,将其网口IP设置为192.165.55.138/192.165.55.1;待测设备网口IP设置为192.165.52.136/192.165.53.1 - 设定TD1设备发送N/2(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个组播流,TD2发送N/2个组播流 - 待测设备添加N个接收端口,前N/2个用来接收TD1的组播流,后N/2个用来接收TD2的组播流,修改成和TD1、TD2匹配的接收IP和接收UDP端口 - 待测设备所有接收端口的接收模式修改为”EXCLUDE”,源IP1和源IP2修改0.0.0.0 - 查看接收端口收流状况 - 打开igmp snooping重复步骤6 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置成功 - 设置成功 - 发送设备发送组播流成功 - 待测设备添加端口成功,修改接收IP和接收UDP端口成功 - 待测设备修改接收模式和源IP1、源IP2成功 - 待测设备前N/2个端口能够收到来自TD1的流,后N/2个端口能够收到来自TD2的流 - 预期结果和6的预期结果保持一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 以思科3750为例,举例说明关闭和打开IGMP Snooping - 通过超级终端等串口连接工具,回车:Switch> - 输入enable:Switch# - Switch#configure terminal -------打开IGMP Snooping-------------- - Switch(config)#ip igmp snooping -------打开IGMP Snooping-------------- - Switch(config)#no ip igmp snooping |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目名称 | IGMP_V2测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |

6.2.3.4.  接收UDP/RTP功能测试

| 功能名称 | 接收UDP/RTP功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 根据网络协议的选择,即可接收UDP协议的IP流,又可接收RTP协议的流 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接收UDP/RTP功能是否工作正常 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 前端设备发送N个流(单、组播),待测添加N个端口接收这N个流 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 前端设备发送UDP协议的流 - 待测设备N个端口的网络协议均设置为UDP - 查看待测设备接收情况 - 待测设备N个端口的网络协议均设置为RTP - 查看待测设备接收情况 - 前端设备发送RTP协议的流 - 待测设备N个端口的网络协议均设置为RTP - 查看待测设备接收情况 - 待测设备N个端口的网络协议均设置为UDP - 查看待测设备接收情况 - 前端设备发送UDP/RTP协议且IP头大于20个字节的流 - 待测设备N个端口的网络协议设置为UDP/RTP,查看待测设备接收情况 - 前端设备发送UDP/RTP协议且带VLAN TAG的流 - 待测设备N个端口的网络协议设置为UDP/RTP,查看待测设备接收情况 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 前端设备发送成功 - 设置成功 - 待测设备能正确接收到这N个流 - 设置成功 - 待测设备能接收到这N个流但通过分析发现这N个流接收到是错误的 - 前端设备发送成功 - 设置成功 - 待测设备能正确接收到这N个流 - 设置成功 - 待测设备能接收到这N个流但通过分析发现这N个流接收到是错误的 - 前端设备发送成功 - 待测设备能接收IP头大于20个字节的流 - 前端设备发送成功 - 待测设备能接收带VLAN TAG的流 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 千兆类产品目前只能手动设置RTP/UDP,后期考虑自适应 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.3.5.  接收CBR/VBR功能测试

| 功能名称 | 接收CBR/VBR功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 根据根据前端发送设备的发送模式CBR或VBR,千兆类产品选择CBR或VBR进行接收 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试接收CBR/VBR功能是否工作正常 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 前端设备发送N个流(单、组播),待测添加N个端口接收这N个流 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 前端设备发送CBR码流 - 查看待测设备接收情况 - 前端设备发送VBR码流 - 查看待测设备接收情况 - 待测设备的N个端口的基准码率开关打开 - 查看待测设备接收情况 - 再将基准码率设置为前端发送VBR码流平均码率值的120% - 查看待测设备接收情况 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 发送CBR码流成功 - 能够正确接收到前端发送的码流 - 发送VBR码流成功 - 收不到流或者收到的流存在很多错误 - 基准开关设置生效 - 收不到流 - 基准码率设置生效 - 能够正确接收到前端发送的码流 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 关于基准码率开关和基准码率值的应用可参考文档<<关于EMR3.0_主千兆卡_IP接收的基准码率使用说明.docx>> |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.2.3.6.  接收FEC功能测试

| 功能名称 | RTP包恢复功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 用发流软件模拟丢包过程，并用接收端检测、恢复丢掉的RTP包 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证接收端能否有效恢复发流软件所丢的RTP包 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 准备一台笔记本，运行发流软件，模拟发送端 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 必须具有FEC授权 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 添加1个接收端口,采用rtp协议，打开两个FEC开关，其它参数默认，提交并记录测试结果 - 前端通过发流软件经过交换机发送1个单播流（根据“发流软件丢包用例”测试所有做两个FEC的用例）,适应接收端口的IP流 - 通过状态信息页面查看是否收到流[网口级别和端口级别分别查看] - 查看复用页面对应的输入信息中是否搜到节目，展开之后看是否出现“非指定的PID” - 复用节目，用码流分析仪看是否有连续性计数错误 - 将接收IP修改为组播IP,设置到设备 - 将前端发送的目的IP修改为组播IP - 重复步骤1~5并记录测试结果 - 将FEC开关修改为“打开一个FEC”，并根据“发流软件丢包用例”测试所有做单个FEC的用例。重复步骤2~8，提交并记录测试结果。 - 删除复用关系，删除接收端口,添加4个输入端口，重复步骤1~9. - 删除复用关系，删除接收端口,添加8个输入端口，重复步骤1~9. - 将待测EMR3.0的待测网口和交换机连接的口、以及前端发送设备和交换机连接的口设置为3层模式(需要配置交换机)重复步骤1~11并记录测试结果 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 添加1个端口正常 - 前端发送IP流没有问题 - 能够收到前端发送的IP流,并且状态页面无论是网口级还是端口级别的统计码率、状态均正确 - 应能够搜索到前端发送的节目，无非指定PID - 是否出现连续性计数错误应与“发流软件丢包用例”描述一致 - 能够修改为组播IP并且能够生效到设备 - 前端发送端修改为组播发送 - 测试的结果应与上述的预期结果一致 - 测试结果应与上述的预期结果一致 - 4个端口的测试结果应与1个端口的测试结果一致 - 8个端口的测试结果应与1个端口的测试结果一致 - 测试结果应与上述的预期结果一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3. 发送测试

6.3.1. 发送参数测试

6.3.1.1.  目的IP地址测试

| 功能名称 | 目的IP地址参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 目的IP地址参数设置是否生效,是否符合网络协议和公司目的IP地址的规定 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试目的IP地址参数是否生效,通信是否正常,是否符合网络协议 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 输入A,B,C类地址设置,查看设置是否生效 - 输入127开头的地址设置,查看设置是否生效 - 输入0.0.0.0设置,查看设置是否生效 - 输入小数、负数、字母等非法数据设置,查看设置是否生效 - 输入D类和E类地址设置,查看设置是否生效 - 对于有输出网口流复制功能的待测产品,打开相应功能开关后,执行1~5的测试步骤 - 修改至少两个端口的”目的IP+目的UDP端口”一样,设置,查看设置是否生效 - 正确修改目的IP后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置生效 - 预期结果应该和步骤1~5的预期结果一致 - 设置不生效,应给出冲突的报错提示 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.2.  目的UDP端口测试

| 功能名称 | 目的端口参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 目的端口参数设置是否生效，是否符合设计,目的UDP端口的范围为[1,65535]内的整数 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试目的端口参数是否生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改目的UDP端口为[1,65535]内的整数,设置查看是否生效 - 修改目的UDP端口为[1,65535]外的整数,设置查看是否生效 - 修改目的UDP端口为[1,65535]内的小数,设置查看是否生效 - 修改目的UDP端口为非法值,如负数、字母等,设置查看是否生效 - 若存在网络协议参数,且网络协议为UDP,在[1,65535]内输入合法数据,设置查看是否生效 - 若存在网络协议参数,且网络协议为RTP,在[1,65535]内输入偶数,设置查看是否生效 - 若存在网络协议参数,且网络协议为RTP,在[1,65535]内输入奇数,设置查看是否生效 - 对于有输出网口流复制功能的待测产品,打开相应功能开关后,执行1~7的测试步骤 - 修改至少两个端口的”目的IP+目的UDP端口”一样,设置,查看设置是否生效 - 如果存在输出端口备份,修改1个端口的目的UDP端口和输出端口备份某个组的备份UDP端口相同,设置,查看是否生效 - 正确修改目的UDP端口后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 预期结果应该和1~7预期结果一致 - 设置不生效,应给出冲突的报错提示 - 设置不生效,应给出冲突的报错提示 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.3.  输出开关测试

| 功能名称 | 输出开关参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 输出开关参数设置是否生效，是否符合设计,设计为下拉列表方式”打开”和”关闭” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输出开关参数是否生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改输出开关值为”打开”,设置,查看是否生效,并查看输出端口状态 - 修改输出开关值为”关闭”, 设置,查看是否生效,并查看输出端口状态 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应功能开关,对备份网口重复1~2步骤 - 正确修改输出开关后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效,输出端口状态为”打开”还是”关闭”根据网络实际情况决定 - 设置生效,输出端口状态为”关闭” - 预期结果应该和1~2的预期结果一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.4.  输出端口报警开关测试

输出端口报警开关执行6.2.1.3 输入端口报警开关一样的测试用例。

6.3.1.5.  码率模式测试

| 功能名称 | 码率模式参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 码率模式参数设置是否生效，是否符合设计,设计为下拉列表方式”CBR”和”VBR” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试码率模式参数是否生效 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改码率模式为”CBR”,设置,查看设置是否生效,同时查看系统码率是否可设置 - 修改码率模式为”VBR”,设置,查看设置是否生效,同时查看系统码率是否可设置 - 如存在输出端口流复制功能,打开相应功能开关,查看备份网口码率模式是否可设置 - 正确修改码率模式后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效,系统码率可设置 - 设置生效,系统码率变灰不可设置 - 备份网口输出模式为灰色不可设置 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.6.  系统码率测试

| 功能名称 | 系统码率参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 系统码率参数设置是否生效，是否符合设计,系统码率范围为[0~200000000]bps. |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试系统码率参数是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置端口码率模式为VBR,修改系统码率值,设置查看是否生效 - 设置端口码率模式为CBR并在后面的步骤中保持,修改系统码率值为100000,设置查看是否生效 - 修改系统码率为[0,200000000]内的整数,设置查看是否生效 - 修改系统码率为[0,200000000]外的整数,设置查看是否生效 - 修改系统码率为小数、负数、字母或字母串,设置查看是否生效 - 将所有端口的系统码率设置为[0,200000000]内的整数且保证所有端口的系统码率之和大于900Mbps,设置查看是否生效 - 如存在输出端口流复制功能,打开相应功能开关,查看备份网口系统码率是否可设置 - 正确修改系统码率后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - VBR模式下,系统码率不可设置 - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 备份网口系统码率灰色不可设置 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.7.  发送网络传输协议测试

发送网络传输协议测试执行和6.2.1.6. 接收网络传输协议一样的测试用例。

6.3.1.8.  输出包长测试

| 功能名称 | 输出包长参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 输出包长参数设置是否生效，是否符合设计,设计为下拉列表方式”188”和”204” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 输出包长参数设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改输出包长为”188”,设置,查看设置是否生效 - 修改输出包长为”204”,设置,查看设置是否生效 - 如存在输出端口流复制功能,打开相应功能开关,查看备份网口输出包长是否可设置 - 正确修改输出包长后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置生效 - 备份网口输出包长为灰色不可设置 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.9.  TTL测试

| 功能名称 | TTL参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | TTL参数设置是否生效，是否符合设计,TTL范围[1,255] |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | TTL参数设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改端口的TTL为[1,255]内的整数,设置,查看是否生效 - 修改端口的TTL为[1,255]外的整数,设置,查看是否生效 - 修改端口的TTL为小数、负数、字母或字母串等非法值,查看是否生效 - 如存在输出端口流复制功能,打开相应功能开关,查看备份网口TTL是否可设置 - 正确修改TTL后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 备份网口TTL为灰色不可设置 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.10.  服务类型TOS测试

| 功能名称 | 服务类型参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 服务类型参数设置是否生效，是否符合设计,设计为下拉列表方式”一般服务”、”最小费用”、 ”最高可靠性”、 ”最大吞吐量”和”最小延时” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 服务类型参数设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改服务类型为”一般服务”,设置,查看设置是否生效 - 修改服务类型为”最小费用”,设置,查看设置是否生效 - 修改服务类型为”最高可靠性”,设置,查看设置是否生效 - 修改服务类型为”最大吞吐量”,设置,查看设置是否生效 - 修改服务类型为”最小延时”,设置,查看设置是否生效 - 如存在输出端口流复制功能,打开相应功能开关,查看备份网口服务类型是否可设置 - 正确修改服务类型后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 备份网口服务类型灰色不可设置和主网口对应端口保持一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.11.  TS包个数测试

| 功能名称 | TS包个数参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 1个UDP包可以封装的TS包个数,设计为下拉列表”1”、”2”、 ”3”、 ”4”、 ”5”、 ”6”和”7” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | TS包个数参数设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改端口TS包个数为”1”,设置,查看设置是否生效 - 修改端口TS包个数为”2”,设置,查看设置是否生效 - 修改端口TS包个数为”3”,设置,查看设置是否生效 - 修改端口TS包个数为”4”,设置,查看设置是否生效 - 修改端口TS包个数为”5”,设置,查看设置是否生效 - 修改端口TS包个数为”6”,设置,查看设置是否生效 - 修改端口TS包个数为”7”,设置,查看设置是否生效 - 如存在输出端口流复制功能,打开相应功能开关,查看备份网口TS包个数是否可设置 - 正确修改TS包个数后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 备份网口端口的TS包个数灰色不可设置,同主网口端口保持一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.12.  备份组号测试

| 功能名称 | 备份组号参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 备份组号参数设置是否生效，是否符合设计, 设计为下拉列表,待测千兆类产品的单网口下可分为N组,则下拉列表的值为[1,N],同一组内的端口数不能大于32个 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 备份组号参数设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 必须打卡输出端口备份功能开关 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改端口的备份组号分别为[1,N]且保证同一个组号下的端口数量不大于32个,设置,查看设置是否生效 - 修改端口的备份组号分别为[1,N]且不保证同一个组号下的端口数量不大于32个,设置,查看设置是否生效 - 正确修改备份组号后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 大于32个端口的组号设置不成功,应给出错误提示 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.13.  最小/最大码率阈值测试

| 功能名称 | 最小码率阈值/最大码率阈值参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 最小码率阈值/最大码率阈值参数设置是否生效，是否符合设计,最小/最大阈值码率范围为[0~200000000]bps且最小阈值码率不得大于最大阈值码率 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 最小码率阈值/最大码率阈值参数设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 - 必须打卡输出端口备份功能开关 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 将端口的最大阈值码率的值修改为200000000并保持到步骤5,设置查看是否生效 - 将端口的最小阈值码率的值修改为[0,200000000]内的整数值,设置查看是否生效 - 将端口的最小阈值码率的值修改为[0,200000000]外的整数值,设置查看是否生效 - 将端口的最小阈值码率的值修改为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 将端口的最小阈值码率的值修改为0并保持到步骤8,设置查看是否生效 - 将端口的最大阈值码率的值修改为[0,200000000]内的整数值,设置查看是否生效 - 将端口的最大阈值码率的值修改为[0,200000000]外的整数值,设置查看是否生效 - 将端口的最大阈值码率的值修改为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 将端口的最小阈值码率修改为大于最大阈值码率的值,设置查看是否生效 - 正确修改最小/最大阈值码率后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置生效 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.14.  VLAN TAG开关测试

| 功能名称 | VLAN Tag开关参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | VLAN Tag开关参数功能设置是否生效,设计为下拉列表方式”打开”和”关闭” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | VLAN Tag开关参数功能设置是否生效,是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改端口的VLAN TAG值为”关闭”设置,查看设置是否生效,同时查看VLAN ID和 VLAN优先级参数是否可设置 - 修改端口的VLAN TAG值为”打开” 设置,查看设置是否生效,同时查看VLAN ID和 VLAN优先级参数是否可设置 - 如存在输出网口流复制功能,打开相应的功能开关,对备份网口重复步骤1~2 - 正确修改VLAN TAG开关后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效,当VLAN TAG开关处于关闭时,VLAN ID和VLAN 优先级参数灰色不可设置 - 设置生效, 当VLAN TAG开关处于打开时,VLAN ID和VLAN 优先级参数可设置 - 预期结果应该和1~2的预期结果一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.15.  VLAN ID测试

| 功能名称 | VLAN ID参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | VLAN ID参数功能设计是否生效,VLAN ID范围为[0,4094] |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | VLAN ID参数功能设置是否生效,是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - VLAN TAG开关为关闭状态时,修改VLAN ID的值,设置查看是否生效 - VLAN TAG开关为打开状态时并保持到步骤4,修改VLAN ID的值为[0,4094]内的整数,设置查看是否生效 - 修改VLAN ID的值为[0,4094]外的整数,设置查看是否生效 - 修改VLAN ID的值为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 如存在输出网口流复制功能,打开相应的功能开关,对备份网口重复步骤1~4 - 正确修改VLAN ID后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可设置 - 设置生效 - 设置不生效,应给出报错提示 - 设置不生效,应给出报错提示 - 预期结果和1~4保持一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.16.  VLAN 优先级测试

| 功能名称 | VLAN 优先级参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | VLAN 优先级参数功能设计是否生效, 设计为下拉列表”0”、”1”、”2”、 ”3”、 ”4”、 ”5”、 ”6”和”7” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | VLAN 优先级参数功能设置是否生效,是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - VLAN TAG开关为关闭状态时,修改VLAN 优先级的值,设置查看是否生效 - VLAN TAG开关为打开状态时,修改VLAN 优先级的值依次为0,1,2,3,4,5,6,7,设置查看是否生效 - 如存在输出网口流复制功能,打开相应的功能开关,对备份网口重复步骤1~2 - 正确修改VLAN 优先级后重启设备,查看重启后设置参数是否生效 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可设置 - 设置生效 - 预期结果和1~2保持一致 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.17.  发送FEC参数L、D测试

| 功能名称 | FEC参数L/D的功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 当FEC开关打开时，参数L/D设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 当FEC开关打开时，参数L/D设置是否生效，是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动且运行正常 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 添加N个输出端口，传输协议RTP，打开列FEC开关，其它参数默认，提交并记录测试结果 - 在满足LD<=100的前提下，修改参数”D”的值分别为”20”,”10”,”4”，提交并记录测试结果 - 在满足LD<=100的前提下，修改参数”D”的值分别为”-1”,”0”,”3”,”21”,”25”, ”3.2”,”4.5”,”9.7”,”a”,提交并记录测试结果 - 在满足LD<=100的前提下，修改参数”L”的值分别为”20”,”10”,”1”提交并记录测试结果 - 在满足LD<=100的前提下，修改参数”L”的值分别为”-1”,”0”,”21”,”25”,”3.2”, ”4.5”,”9.7”,”m”,提交并记录测试结果 - 在满足1=<L<=20,4=<D<=20条件下，随机选择三组L、D的值(整数)，使得LD<=100 - 在满足1=<L<=20,4=<D<=20条件下，随机选择三组L、D的值(整数)，使得LD>100 - 添加N个输出端口，传输协议RTP，打开两个FEC开关，其它参数默认，提交并记录测试结果 - 修改参数”D”的值分别为”20”,”10”,”4”，提交并记录测试结果 - 修改参数”D”的值分别为”-1”,”0”,”3”,”21”,”25”, ”3.2”,”4.5”,”9.7”,”a”,提交并记录测试结果 - 修改参数”L”的值分别为”4”,”10”,”20”,”5”，提交并记录测试结果 - 修改参数”L”的值分别为”-1”,”0”,”3”,”21”,”25”, ”3.2”,”4.5”,”9.7”,”a”,提交并记录测试结果 - 在满足4=<L<=20,4=<D<=20条件下，随机选择三组L、D的值(整数)，使得LD<=100 - 在满足4=<L<=20,4=<D<=20条件下，随机选择三组L、D的值(整数)，使得LD>100 - 正确修改完参数后,重启设备 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 能成功添加一个输出端口，并完成参数修改 - 能正确修改参数 - 应弹出告警对话框，参数设置失败,刷新后返原值 - 修改参数成功 - 应弹出告警对话框,参数设置失败,刷新后返原值 - 修改参数成功 - 应弹出告警对话框, “L参数和D参数的乘积不得大于100”,参数设置失败,刷新后返原值 - 能成功添加一个输出端口，并完成参数修改 - 能正确修改参数 - 应弹出告警对话框,参数设置失败,刷新后返原值 - 修改参数成功 - 应弹出告警对话框,参数设置失败,刷新后返原值 - 修改参数成功 - 应弹出告警对话框,参数设置失败,刷新后返原值 - 参数保存没有问题,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 对于做单个FEC的端口：L应为1~20的整数，D为4~20的整数，且LD<=100 对于做两个FEC的端口:L、D均为4~20的整数，且LD<=100 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.2. 发送基本功能测试

6.3.2.1.  动态增删IP发送端口测试

此项为选配,只有在支持动态增删端口的产品上才需应用此用例。

| 功能名称 | 添加和删除接收端口测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 测试千兆类产品每个网口的接收端口的添加功能、删除功能、批量修改功能 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试添加和删除接收端口测试 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 准备一台千兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 点击添加端口,添加[1,MAX_OUT_NUM]内的任意整数个端口, 其他参数选择默认即可,应用后,查看添加端口是否生效 - 删除已添加的所有端口,重新添加N(N>=1且N<MAX_OUT _NUM)个端口后,继续添加M(M > (MAX_OUT_NUM - N))个端口,查看添加端口是否生效 - 删除已添加的所有端口,添加[1,MAX_OUT_NUM]外的任意整数个端口, 其他参数选择默认即可,应用后,查看添加端口是否生效 - 删除已添加的所有端口,添加端口数为任意的小数、负数、字母、字母串等非法数据,其他参数选择默认即可,查看添加端口是否生效 - 添加N个端口后,再添加M个端口,使得M个端口的系统码率之和大于900Mbps,查看添加端口是否成功 - 添加N个端口后,再添加M个端口,使得N个端口和M个端口的系统码率之和大于900Mbps,查看添加端口是否成功 - 添加N个端口,选择其中的M(M<=N)个端口,修改这M个端口的系统码率使得其之和大于900Mbps或者这M个端口的系统码率之和同生效的N-M个端口的系统码率之和大于900Mbps查看是否修改成功 - 添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个端口,使得这N个端口中具有”目的UDP端口”和”输出端口备份UDP”相同的端口,设置查看是否生效 - 正确添加N(N>=1且N<MAX_OUT_NUM)个端口,再添加M(M <= (MAX_OUT_NUM - N))个端口,使得这M个端口中存在至少两个具有相同的”目的IP+目的UDP端口”的端口,设置查看是否生效 - 正确添加N(N>=1且N<MAX_OUT_NUM)个端口,再添加M(M <= (MAX_OUT_NUM - N))个端口,使得这M个端口和已存在的N个端口中至少存在两个具有相同的”目的IP+目的UDP端口”的端口,设置查看是否生效 - 添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个端口,左侧勾选其中的M (M>=1且M<=N)个端口, 点击批量修改,在"批量修改"栏里对要进行批量修改的参数选中并填上修改的值[合法值,各个参数在上面对参数的测试用例中已有详细测试,测试人员应明了各个参数的合法值范围],应用后设置查看是否生效 - 添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个端口,分别使得这些端口具备复用关系、透传关系、节目备份关系、端口备份关系 - 依次删除存在复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系的端口,记录测试结果 - 依次去掉复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系,再删除端口,记录测试结果 - 若存在输出网口流复制功能,打开对应功能开关,重复步骤1~11 - 添加完端口后重启设备 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 添加端口生效 - 添加端口失败,应给出类似”还能添加MAX_IN_NUM – 1个端口”的报错提示 - 添加端口失败,应给出类似”添加端口数只能在1至MAX_OUT_NUM”之间的报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 修改参数失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 添加端口失败,应给出报错提示 - 能够进入批量修改页面并且批量修改的每个参数都可以修改 - 能够正确的设置复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系 - 无法删除存在复用关系、透传关系、节目备份关系以及端口备份关系的端口 - 能够删除端口 - 预期结果应该和1~11保持一致 - 参数保存正确,设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.2.2.  发送功能测试

| 功能名称 | IP发送功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | IP发送功能测试,是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试IP发送测试,是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测版本 - 设备启动并工作正常 - 准备好对端接收设备记为RECEIVE_DEVICE,用来接收千兆类产品发送的若干组播和单播 - 若是动态增删端口的产品,在待测产品上添加若干待测端口N个(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM) - 准备一台千兆交换机配合测试,部分端口配置为2层模式,部分端口配置为3层模式 - 要求进行的参数修改都是符合之前各个参数的测试用例的 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 待测设备和对端接收设备通过交换机的2层口连接 - 将待测设备的N/2个端口设置为单播发送,剩下的N/2个端口设置为组播发送,将待测设备网口IP和RECEIVE_DEVICE网口IP修改为同一网段, RECEIVE_DEVICE设备的接收IP和接收UDP端口和待测设备发送的目的IP和目的UDP端口相对应 - 查看待测设备发送网口级别状态和端口级别状态;查看RECEIVE_DEVICE设备的接收情况 - 在2的基础上将RECEIVE_DEVICE的网口IP同待测设备的网口IP设置为不同网段,且RECEIVE_DEVICE的接收IP和待测设备的目的IP均修改为RECEIVE_DEVICE的网口IP,并且将待测设备的网关修改为一个不可达的网关地址，重复步骤3 - 待测设备和对端接收设备通过交换机3层口连接[3层配置可参看6.2.2.2.IP接收功能测试的备注部分],待测设备和对端接收设备设置为不同网段,待测设备发送N/2个端口单播,N/2个端口组播给对端接收设备 - 查看待测设备发送网口级别状态和端口级别状态;查看RECEIVE_DEVICE设备的接收情况 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应功能开关,对备份网口端口重复步骤1~6 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 网络连接正常 - 修改参数成功 - 待测设备网口级别发送系统码率和有效码率发送正常,为正常要发生送的码率;端口级别单播、组播发送正常,码率正常,输出端口开关为打开状态; RECEIVE_DEVICE设备能够正确接收到来自待测设备发送的单播流和组播流 - 待测设备网口级别发送系统码率和有效码率发送正常,所有单播的开关状态均为关闭;设备有网关不可达的告警; RECEIVE_DEVICE设备仅能收到来自待测设备的组播流 - 修改参数成功 - 待测设备网口级别发送系统码率和有效码率发送正常,为正常要发生送的码率;端口级别单播、组播发送正常,码率正常,输出端口开关为打开状态; RECEIVE_DEVICE设备能够正确接收到来自待测设备发送的单播流和组播流 - 预期结果和1~6的预期结果一致,且备份网口的端口流和主网口的端口的流在TS级别保持一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.2.3.  发表功能测试

| 功能名称 | 发表功能测试(只针对逻辑发表) |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 发送功能测试,是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 发送功能测试,是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测设备 - 设备启动且运行正常 - 对端接收设备记为RECEIVE_DEVICE用来接收待测产品发送的流 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 准备IP的码流分析仪和码流分析仪 - 交换机配置一些端口为2层,一些端口为3层 - 待测设备、配合测试的RECEIVE_DEVICE和交换机的网络连接正常 - 测试专用TS文件库,测试用例步骤中所说的流默认使用这些TS流文件 - 测试用例中默认的待测设备发送的流都是带有复用节目的(有效码率不为0) - 待测设备添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口 - 首先默认的测试为DVB标准 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 选择待测设备1个端口发送流, RECEIVE_DEVICE接收此流,使用码流分析仪设备来分析RECEIVE_DEVICE接收到流,查看搜到的表是否和发送的表一致 - 修改待测设备此端口的发表间隔[发表间隔的测试用同发表测试用例库中的移植]在合理值范围内,对端接收RECEIVE_DEVICE设备接收分析表的间隔 - 对网口1的端口1、端口2和网口2的端口1、端口2分别发送超过1024个TS包,定时表不超过256条的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 对网口1的端口1、端口2和网口2的端口1、端口2分别发送1024个包,定时表不超过256条的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 对网口1的端口1、端口2和网口2的端口1、端口2分别发送大于167个包而小于1024个包,定时表不超过256条的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 对网口1的端口1、端口2和网口2的端口1、端口2分别发送小于或等于167个包定时表不超过256条的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 对网口1和网口2的剩余端口发送大于167个包定时表不超过256条的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 对网口1和网口2的端口,在发送的包满足测试步骤3到7的结论[网口1的端口1、端口2以及网口2的端口1、端口2支持最多1024个包,其他端口均最大支持167个包]前提下,挑选1个端口的定时表大于256条,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 对网口1和网口2的端口,在发送的包满足测试步骤3到7的结论前提下,挑选1个端口的定时表为256条,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 对网口1和网口2的端口,在发送的包满足测试步骤3到7的结论前提下,挑选4个端口的定时表为256条,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在步骤10的基础上,再挑选60个端口,发送超过32条定时表的表,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在步骤11的基础上,将发送的流的定时表选为发送的都是32条定时表的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在步骤11的基础上,将剩下的端口均发送定时表超过8条的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在步骤13的基础上,将剩下的端口均发送定时表为8条的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在满足步骤3~14的结论[端口1、2、256、257可以发送最多1024个包,剩余端口可以发送167个包;只有4个端口可以发送最大256条定时表,60个端口可以发送最大32条定时表,448个端口可以发送最大8条定时表]的前提下,所有端口发送的流的包的总数大于5120个,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在15的基础上,总数修改为不大于5120个,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在上述测试的基础上,将1个端口的流换为的PID个数大于64个的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在上述测试的基础上,将1个端口的流换为一个表的段数超过128个的流,查看后端IP码流分析仪的分析结果 - 在18的基础上,将1个端口的流为一个表的段数为不大于128个的流,查看后IP码流分析仪的分析结果 - 使用ATSC的流重复步骤3~19 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - RECEIVE_DEVICE设备收到的流通过分析设备分析表的数据和待测设备发送的表一致 - RECEIVE_DEVICE设备收到的流通过分析设备分析表的数据和间隔同待测设备发送的表一致 - 发送的表有问题,网口1的端口1、端口2以及网口2的端口1、端口2发送超过1024个包的表 - 发送的表没有问题,后端接收的表正常 - 发送的表没有问题,后端接收的表正常 - 发送的表没有问题,后端接收的表正常 - 发送的表有问题,除去网口1的端口1、端口2以及网口2的端口1、端口2能支持发送1024个包的流,其他端口都是最多支持发送167包的流 - 发送的表有问题,最大支持发送256条定时表 - 发送256条定时表没有问题,IP码流分析仪分析正常 - 4个端口发送256条定时表没有问题,IP码流分析仪正常 - 发表异常,最多只能有4个端口发送超过32条定时表的流 - 4个端口发送256个定时表没有问题,另外60个端口发送32条定时表的流没有问题 - 发表异常,最多只能有64个端口发送的流超过8条定时表 - 4个端口发送256个定时表没有问题,另外60个端口发送32条定时表的流没有问题,剩下的端口发送8条定时表的流没有问题 - 发表异常,千兆类产品最多支持5120个包的发送 - 发表正常 - 发表异常,后端只能接收到64个PID, 千兆类产品的每个端口只能发送表的PID个数限制为不得大于64个 - 发表异常, 千兆类产品表的每种表类型的段数不能超过256个 - 发送正常 - ATSC标准的流测试发表正常 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 备份网口和主网口发送的表一致 - 一个表类型的一个段对应一条定时表;PMT单独对应一个段 - 此测试用例中的具体数值对应的是主千兆卡,具体应用时需根据具体的千兆类产品设计要求来定 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.3. 发送高级功能测试

6.3.3.1.  TTL、TOS、TS包个数/UDP包测试

| 功能名称 | TTL、TOS、TS包个数/UDP包功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | TTL、TOS、TS包个数/UDP包均可以设置 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试TTL、TOS、TS包个数/UDP包功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测设备 - PC机和待测设备通过交换机连接,PC机运行wireshark - 若为动态增删端口添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口 - 待测设备发送N个流到千兆交换机 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改N个流的TTL在[1,255]范围内,使用PC机上的wireshark抓取这N个流,查看TTL修改是否生效 - 修改N个流的TOS为”一般服务”、”最小费用”、 ”最高可靠性”、 ”最大吞吐量”和”最小延时”中的一个, 使用PC机上的wireshark抓取这N个流,查看TOS修改是否生效 - 修改N个流的TS包数为[1,7]中的一个, 使用PC机上的wireshark抓取这N个流,查看TS包数修改是否生效 - 同时修改N个流中的TTL、TOS和TS包个数[均在合法范围内], 使用PC机上的wireshark抓取这N个流,查看TTL、TOS、TS包数修改是否生效 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应功能开关,对主网口重复1~4步骤,使用wireshark抓取备份网口发送的流 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 通过wireshrak抓的流中的TTL的值为修改的TTL的值 - 通过wirehsark抓的流中的TOS的值为修改的TOS的值 - 通过wirehsark抓的流中的TS包数的值为修改的TS包数的值 - 通过wirehsark抓的流中的TTL、TOS、TS包数的值为修改的TTL、TOS、TS包数的值 - 通过wireshark抓的备份网口的流中的TTL、TOS、TS包数的值和主网口的保持一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.3.2.  发送源IP和源UDP端口测试

| 功能名称 | 发送源IP和源UDP端口测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 发送的源IP和源UDP端口测试可以设置生效 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试发送源IP和源UDP端口功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测设备 - PC机和待测设备通过交换机连接,PC机运行wireshark - 若为动态增删端口添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口 - 待测设备发送N个流到千兆交换机 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 正常发送N个流,使用PC机上的wireshark抓取这N个流并分析 - 修改N个发送的流的发送源IP为一个合法的A、B或C类地址IPn,使用PC机上的wireshark抓取这N个流并分析 - 修改N个发送的里的发送源UDP为[1,65535]中的一个合法值UDP_PORTn,使用PC机上的wireshark抓取这N个流并分析 - 同时修改N个发送的流的源IP为IPn,源UDP端口为UDP_PORTn, 使用PC机上的wireshark抓取这N个流并分析 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应功能开关,对备份网口重复步骤1~4 - 1个网口用来发送组播,其中发送源地址设置为合法的发送源地址IP_SRC,另一个网口选择IGMP V3来接收只来自IP_SRC的流 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 正常时候发送的源IP为待测设备的网口IP,发送源UDP端口为设置的目的UDP端口 - wireshark抓取的流的发送源IP为IPn - wireshark抓取的流的发送源UDP端口为UDP_PORTn - wireshark抓取的流的发送源IP为IPn, 发送源UDP端口为UDP_PORTn - 预期结果和1~4的预期结果保持一致 - 发送和接收均正常 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.3.3.  发送UDP/RTP测试

| 功能名称 | 发送UDP/RTP测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 发送即可以使用UDP也可以使用RTP |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试发送UDP/RTP功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测设备 - PC机和待测设备通过交换机连接,PC机运行wireshark - 对端接收设备能适应UDP和RTP,用来接收待测设备的流 - 若为动态增删端口添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口 - 待测设备发送N个流到千兆交换机 - 使用RTP时目的UDP端口的设置要遵循参数测试用例中的要求 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改N个端口的网络协议为UDP,使用PC机上的wireshark抓取这N个流并分析,使用对端设备UDP协议接收这N个流 - 修改N个端口的网络协议为RTP,使用PC机上的wireshark抓取这N个流并分析,使用对端设备RTP协议接收这N个流 - 修改N个端口中的M个为UDP协议,生效的N-M个为RTP协议, ,使用PC机上的wireshark抓取这N个流并分析,使用对端设备UDP协议接收M个流,生效的M-N个使用RTP协议接收 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应功能开关,对主网口重复1~3的步骤 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 同过Wireshark抓取的流分析为UDP封装,对端设备接收流正确 - 同过Wireshark抓取的流分析为RTP封装,对端设备接收流正确 - 同过Wireshark抓取的流分析M个端口为UDP封装,生效的N-M个为RTP封装,对端设备接收流正确 - 预期结果应该和1~3预期结果一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.3.4.  发送VBR/CBR测试

| 功能名称 | 发送VBR/CBR测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 即可发送VBR的流,又可以发送CBR的流 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试发送VBR/CBR是否满足设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测设备 - PC机、对端接收设备和待测设备通过交换机连接,PC机上运行wireshark,对端设备接收待测设备发送的流 - 若为动态增删端口添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口 - 待测设备发送N个流到千兆交换机 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改N个端口的码率模式为VBR,使用Wireshak抓取流分析,对端设备选择VBR接收,查看分析结果 - 修改N个端口的码率模式为CBR,设置系统码率为SYS_RATE_n,使用Wireshak抓取流分析,对端设备选择CBR接收,查看分析结果 - 修改N个端口的M个VBR,剩下的N-M为CBR并设置系统码率为SYS_RATE_n-m,对端设备选择VBR接收M个流,CBR接收N-M个流 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应功能开关,对主网口重复步骤1~3,查看此时备份网口发送的流 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - wireshark抓取的流分析空包为0,对端接收设备能够正确接收流 - wireshark抓取的流分析空包不为0,对端接收设备能够正确接收流 - wireshark抓取的M个流分析空包为0,N-M个流分析空包不为0,对端设备能够正确接收流 - 备份网口的流和主网口保持一致,因此预期结果应该和1~3一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.3.5.  VLAN TAG测试

| 功能名称 | VLAN TAG测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 能够发送带VLAN TAG的流 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试VLAN TAG功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测设备 - PC机和待测设备通过交换机连接,PC机运行wireshark - 若为动态增删端口添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口 - 待测设备发送N个流到千兆交换机 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - N个端口VLAN TAG开关修改关闭,使用wireshark抓取这N个流进行分析 - N个端口VLAN TAG开关修改为打开,修改VLAN ID和VLAN优先级,使用wireshark抓取这N个流进行分析 - 如果存在输出网络流复制功能,打开相应开关,对备份网口下的端口重复步骤1~2 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - wireshark抓取到的流分析正常,无vlan相关信息 - wireshark抓取到的流分析正常,可以分析到符合802.1Q相关的VLAN信息,且VLAN ID和VLAN优先级为修改的VLAN ID和VLAN 优先级 - 预期结果应该和1~2保持一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 备注：此项配合测试的PC机的网卡必须带有VLAN和VLAN优先级功能,且在使用wireshark抓包时需要直连电脑并将网卡的VLAN和VLAN优先级功能禁用。 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.3.3.6.  发送FEC测试

| 功能名称 | 发送FEC功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 发送FEC功能测试是否符合测试要求 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 发送FEC功能测试是否符合测试要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 添加4个输出端口,待测设备EMR3.0和EMR_TEST设备网口均使用网线和交换机配置为2层的端口连接并将EMR3.0和EMR_TEST的网口IP地址修改为同一网段的 - 配合测试的EMR_TEST设备的网口1的IP地址修改为192.168.1.100并新添加4个接收端口 - 将所有的输出端口的目的IP修改为”192.168.1.100”,输出包长选择为188,TTL选择为255,复位类型选择为一般服务。第一个端口目的UDP端口号设置为1234，后面端口依次加6。传输协议RTP,打开一个FEC（在满足L为1~20整数，D为4~20整数，LD<=100条件下，L、D参数随意选择。考虑边界测试，强烈推荐四个端口中必有参数L、D分别设置为为1、20；5、20）,码率模式修改为CBR，设置合理的系统码率,以38Mbps为例。 - 进入”复用设置->节目复用”页面 - 从5输入卡复用节目到千兆类产品的发送端口,提交设置 - 利用wirshark截获数据流，并用软件FEC_VERIFY.exe（软件使用见《FEC离线分析软件使用说明》）验证发送端FEC包的计算是否正确。 - 查看配合测试的EMR_TEST设备对应的接收端口以及接收状态页面 - 查看配合测试的EMR_TEST设备的复用页面 - 将输出端口的输出包长修改为204,重复步骤7~8的操作 - 将ts包数分别修改为1、4、7，重复步骤7-9. - 将待测设备EMR3.0和配合测试的EMR_TEST设备的网口通过网线连在交换机配置为3层模式的端口上,并且将待测设备和配合测试的EMR_TEST的网口IP地址修改为不同网段的IP地址,记录测试结果 - 将TTL的值修改为1,查看接收端是否还能收到流 - 将TTL的值修改为255,查看接收端是否还能收到流 - 将目的IP分别修改为合法的单播IP[3个,由测试人员随机修改],EMR_TEST做相应修改,重复步骤3~12并记录测试结果 - 待测设备EMR3.0和EMR_TEST设备网口均使用网线和交换机配置为2层的端口连接并将EMR3.0和EMR_TEST的网口IP地址修改为同一网段的 - 将之前的单播目的IP修改为组播IP：232.1.1.200,重复步骤5~13[注意接收端进行相应的配合参数修改],记录测试结果 - 将单播IP修改分别修改为3个组播IP[由测试人员随机修改]重复步骤38的操作 - 将4个端口的目的IP修改为4个不同的组播IP,重复步骤38并记录测试结果 - 将步骤3的如下参数修改为：传输协议RTP,打开两个FEC开关（在满足L为4~20整数，D为4~20整数，LD<=100条件下，L、D参数随意选择。考虑边界测试，强烈推荐四个端口中必有参数L、D分别设置为为4、20；10、10）。重复步骤3~16，提交并记录测试结果。 - 删除复用关系，删除所有端口。 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 正确删除复用关系，正确删除8个输出端口 - 能添加4个使用默认参数的输出端口 - 对另外一台配合测试的EMR3.0的操作成功 - 修改输出端口的参数成功,刷新后返回修改的值 - 顺利进入复用页面 - 从5输入卡复用节目到千兆类产品的发送端口正常 - Wireshark截获数据，且软件FEC_VERIFY.exe测试FEC包的计算正确 - EMR_TEST的接收状态页面的网口信息显示正确的输入网口系统码率,输入网口有效码率,输入网口工作状态,连接状态;输入信息页面显示端口的同步状态,端口系统码率,端口有效码率正确 - EMR_TEST设备的复用页面,对应的接收端口正确的收到待测设备发送的表数据,并且搜表成功,表预览正常 - 204包与188包结果一致 - 修改参数成功 - 3层模式下TTL设置为1时,接收端收不到流 - 3层模式下TTL设置为255时,接收端收到流 - 随机修改的合法单播的测试结果和目的IP设置为192.168.1.100的测试预期结果保持一致 - 修改参数成功 - 组播IP:232.1.1.200发送IP流正常 - 随即修改的合法组播的测试结果和目的IP设置为232.1.1.200的测试预期结果保持一致 - 修改为同时发送4个不同的组播IP的测试预期结果应是发送IP流正常 - 测试结果与做单个FEC时一致 - 端口参数删除成功 - 8个端口的预期测试结果与4个端口的测试结果一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.4. 输入网口备份测试

说明：本小节测试用例库仅需具备输入网口备份功能的千兆类产品执行。

6.4.1. 输入网口备份参数测试

6.4.1.1.  输入网口备份开关测试

| 功能名称 | 输入网口备份开关功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 输入网口备份开关节制输入网口备份功能,设计为下拉列表形式,”打开”或”关闭”,处于关闭态时,其余输入网口备份开关参数不可设置 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输入网口备份开关功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 - 若为动态端口则添加需要测试的端口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改输入网口备份开关为”关闭”,设置查看是否生效 - 查看此时备份模式、切换条件和切换时间是否可设置 - 查看此时备份网口输入是否可见 - 修改输入网口备份开关为”打开”,设置查看是否生效 - 查看此时备份模式、切换条件和切换时间是否可设置 - 查看此时备份网口输入是否可见 - 正确修改输入网口备份开关后重启设备,查看重启后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 开关处于关闭态时,备份模式、切换条件和切换时间不可设置 - 此时备份网口输入不可见 - 设置生效 - 开关处于打开态时,备份模式、切换条件和切换时间可设置 - 此时备份网口输入可见 - 重启设备后保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.4.1.2.  切换条件参数测试

| 功能名称 | 切换条件参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 切换条件为仲裁网口是否处于异常状态的触发条件,设计为下拉列表:”网口未连接”、”接收系统码率为0”、”接收有效码率为0”以及”接收有效码率不在阈值范围”;当选择”接收有效码率不在阈值范围”的切换条件时,会出现”最小阈值码率”和”最大阈值码率”需要用户设置,对”最小阈值码率”和”最大阈值码率”执行6.3.1.13. 最小/最大阈值码率测试用例 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试切换条件参数是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置输入网口备份开关为关闭,修改切换条件,设置查看是否生效 - 设置输入网口备份开关为打开并在余下步骤中保持,修改切换条件依次为”网口未连接”、”接收系统码率为0”、”接收有效码率为0”以及”接收有效码率不在阈值范围” - 当切换条件修改为”接收有效码率不在阈值范围”时,对”最小阈值码率”和”最大阈值码率”执行6.3.1.13. 最下/最大阈值码率测试用例 - 正确修改切换条件后重启设备,查看重启以后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可设置 - 设置生效 - 预期结果和6.3.1.13测试用例预期结果保持一致 - 重启设备后保持重启以前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.4.1.3.  备份模式参数测试

| 功能名称 | 备份模式参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 备份模式为备份切换执行动作的模式,设计为下拉列表：”主路优先”、”浮动模式”、”不可回切”、”指定主路”以及”指定备路” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备份模式参数是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置输入网口备份开关为关闭,修改备份模式,设置查看是否生效 - 设置输入网口备份开关为打开并在余下步骤中保持,修改备份模式为”主路优先”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”浮动模式”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”不可模式”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”指定主路”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”指定备路”,设置查看是否生效 - 正确修改备份模式后重启设备, 查看重启以后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可设置 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 重启设备后保持重启以前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.4.1.4.  切换时间参数测试

| 功能名称 | 切换时间参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 切换时间为满足切换条件后进行切换动作需延时的时间,设计为ms级,范围为[0,2000]ms |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试切换时间参数是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置输入网口备份开关为关闭,修改切换时间,设置查看是否生效 - 设置输入网口备份开关为打开并在余下步骤保持,修改切换时间为[0,,2000]内的整数,设置查看是否生效 - 修改切换时间为[0,,2000]外的整数,设置查看是否生效 - 修改切换时间为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 正确修改切换时间后重启设备,查看重启以后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可设置 - 设置生效 - 设置失败,应给出报错提示 - 设置失败,应给出报错提示 - 重启设备后保持重启以前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.4.2. 输入网口备份功能测试

6.4.2.1.  输入网口备份功能测试

| 功能名称 | 输入网口备份功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 输入网口备份功能是否生效 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输入网口备份功能是否生效,是否符合设计 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 前端发送设备发送N个流(选择组播发送,若选择单播的话需要两个前端发送设备)记为DT - 打开输入网口备份功能开关,待测产品主网口记为DM(网口1-主),备份网口记为DS(网口3-备),添加N个接收端口,设置正确的接收IP和接收UDP端口使得能够接收到DT发送的流 - DT、DM和DS通过千兆交换机连接 - 保证网络通畅,无网络原因 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 固定网口备份模式为主路优先,改变切换条件,将切换条件设置为网口未连接 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主网口[以下简称主]-ok,备份网口[以下简称备]-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-ok,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-ok,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-ok,备-error,记录测试结果 - 固定网口备份模式为主路优先,改变切换条件,将切换条件设置为网口系统码率为0,重复步骤2~9并记录测试结果 - 固定网口备份模式为主路优先,改变切换条件,将切换条件设置为网口有效码率为0,重复步骤2~9并记录测试结果 - 固定网口备份模式为主路优先,改变切换条件,将切换条件设置为网口接收有效码率在阈值外,设置合适的最小/最大码率阈值,重复步骤2~9并记录测试结果 - 固定网口备份模式为浮动模式,改变切换条件,将切换条件设置为网口未连接 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-ok,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-ok,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-ok,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-ok,备-error,记录测试结果 - 固定网口备份模式为浮动模式,改变切换条件,将切换条件设置为网口系统码率为0,重复步骤14~21并记录测试结果 - 固定网口备份模式为浮动模式,改变切换条件,将切换条件设置为网口有效码率为0,重复步骤14~21并记录测试结果 - 固定网口备份模式为浮动模式,改变切换条件,将切换条件设置为网口接收有效码率在阈值外,设置合适的最小/最大码率阈值,重复步骤14~21并记录测试结果 - 固定网口备份模式为不可回切,改变切换条件,将切换条件设置为网口未连接 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-ok,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为主网口,主-ok,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-ok,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:当前active网口为备网口,主-ok,备-error,记录测试结果 - 固定网口备份模式为不可回切,改变切换条件,将切换条件设置为网口系统码率为0,重复步骤26~33并记录测试结果 - 固定网口备份模式为不可回切,改变切换条件,将切换条件设置为网口有效码率为0,重复步骤26~33并记录测试结果 - 固定网口备份模式为不可回切,改变切换条件,将切换条件设置为网口接收有效码率在阈值外,设置合适的最小/最大码率阈值,重复步骤26~33并记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定主路,改变切换条件,将切换条件设置为网口未连接 - 创造以下条件:主-ok,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:主-ok,备-error,记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定主路,改变切换条件,将切换条件设置为网口系统码率为0,重复步骤38~41并记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定主路,改变切换条件,将切换条件设置为网口有效码率为0,重复步骤38~41并记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定主路,改变切换条件,将切换条件设置为网口接收有效码率在阈值外,设置合适的最小/最大码率阈值,重复步骤38~41并记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定备路,改变切换条件,将切换条件设置为网口未连接 - 创造以下条件:主-ok,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:主-error,备-ok,记录测试结果 - 创造以下条件:主-error,备-error,记录测试结果 - 创造以下条件:主-ok,备-error,记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定备路,改变切换条件,将切换条件设置为网口系统码率为0,重复步骤46~49,并记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定备路,改变切换条件,将切换条件设置为网口有效码率为0,重复步骤46~49,并记录测试结果 - 固定网口备份模式为指定备路,改变切换条件,将切换条件设置为网口接收有效码率在阈值外,设置合适的最小/最大码率阈值,重复步骤46~49,并记录测试结果 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 参数修改成功 - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 参数修改成功 - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 参数修改成功 - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 参数修改成功 - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 网口信息页面主-active,备-inactive;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口1-主” - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 测试预期结果应该和选择网口未连接的测试预期结果保持一致 - 参数修改成功 - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” - 网口信息页面主-inactive,备-active;网口输入信息和端口输入信息显示正确,复用页面显示”网口3-备” |  |  |
|  |  |  | 实际输出 | - 在输入网口备份模式下,当前工作的网口其工作状态会显示为Active,否则显示Inactive - 千兆类产品网口级别的输入系统码率和输入有效码率不论输入网口备份开关是否打开都会显示统计到的码率值 端口级别的输入信息:在输入网口备份开关打开的情况下，会显示 备份网口的端口的信息,同步状态、系统码率以及有效码率根据实 际工作在哪一路来进行显示;在输入网口备份开关关闭的情况下， 不会显示备份网口的端口输入信息 - 关于切换条件的网口未连接,由于有的模块插上后不插网线也默认是连接的,因此测试此条件时建议连模块一块拔掉而不是只拔网线 - 为方便测试人员,现将各种备份模式的执行动作列举如下： - 主路优先 DM状态; DS状态; 当前工作网口; 切换动作. ok; ok; DM; 不切换,仍工作在DM. error; ok; DM; DM->DS. error; error; DM; 不切换,仍工作在DM. ok; error; DM; 不切换,仍工作在DM. ok; ok; DS; DS->DM. error; ok; DS; 不切换,仍工作在DS. error; error; DS; 不切换,仍工作在DS. ok; error; DS; DS->DM. - 浮动模式(又称主备优先级相同模式) DM状态; DS状态; 当前工作网口; 切换动作. ok; ok; DM; 不切换,仍工作在DM. error; ok; DM; DM->DS. error; error; DM; 不切换,仍工作在DM. ok; error; DM; 不切换,仍工作在DM. ok; ok; DS; 不切换,仍工作在DS. error; ok; DS; 不切换,仍工作在DS. error; error; DS; 不切换,仍工作在DS. ok; error; DS; DS->DM. - 单向切换模式(又称不可回切模式) DM状态; DS状态; 当前工作网口; 切换动作. ok; ok; DM; 不切换,仍工作在DM. error; ok; DM; DM->DS. error; error; DM; 不切换,仍工作在DM. ok; error; DM; 不切换,仍工作在DM. ok; ok; DS; 不切换,仍工作在DS. error; ok; DS; 不切换,仍工作在DS. error; error; DS; 不切换,仍工作在DS. ok; error; DS; 不切换,仍工作在DS. - 指定主路模式 DM状态; DS状态; 当前工作网口; 切换动作. ok; ok; DM/DS; 不切换,仍工作在DM. error; ok; DM/DS; 不切换,仍工作在DM. error; error; DM/DS; 不切换,仍工作在DM. ok; error; DM/DS; 不切换,仍工作在DM. - 指定备路模式 DM状态; DS状态; 当前工作网口; 切换动作. ok; ok; DM/DS; 不切换,仍工作在DS. error; ok; DM/DS; 不切换,仍工作在DS. error; error; DM/DS; 不切换,仍工作在DS. ok; error; DM/DS; 不切换,仍工作在DS. - 网口接收系统码率为0的条件可以通过拔掉前端发送设备的网线 来创造 - 网口接收有效码率为0的条件可以通过拔掉前端发送设备的网线来创造 - 网口接收有效码率不在阈值内的条件可以根据实际接收到的有效码率来修改最大或者最小有效码率阈值来创造 |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.5. 输出网口流复制测试

说明：本小节测试用例库仅需具备输出网口流复制功能的千兆类产品执行。

6.5.1. 输出网口流复制参数测试

6.5.1.1.  输出网口流复制开关测试

| 功能名称 | 输出网口流复制开关测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 输出网口流复制开关节制输出网口流复制功能,设计为下拉列表：”打开”、”关闭” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输出网口流复制开关功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改输出网口备份开关为”关闭”,设置查看是否生效 - 查看此时备份网口输出是否可见 - 修改输出网口备份开关为”打开”,设置查看是否生效 - 查看此时备份网口输出是否可见 - 正确修改输出网口流复制开关后重启设备,查看重启后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 开关处于关闭状态时,备份网口输出不可见 - 设置生效 - 开关处于关闭打开时,备份网口输出可见 - 重启设备后保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.5.2. 输出网口流复制功能测试

6.5.2.1.  输出网口流复制功能测试

| 功能名称 | 输出网口流复制功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 备份网口输出一份和主网口在TS级别一样的流 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输出网口流复制功能测试 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 后端接收设备DR1和DR2分别接收来自主网口和备份网口的流 - DR1和DR2的接收IP和接收UDP端口随着主网口和备份网口的目的IP和目的UDP端口的改变而改变 - 准备一台千兆交换机 - DR1、DR2、主网口和备份网口通过千兆交换机连接 - 打开输出网口备份功能开关 - 保证网络通畅 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 主网口复用节目发送 - 查看主网口的网口级别状态,端口级别状态 - 查看主网口的网口级别状态,端口级别状态 - 查看DR1和DR2收流情况 - 分析DR1和DR2在TS级别的流 - 关闭输出网口流复制功能开关重复2~5的步骤 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 发流成功 - 主网口网口级别系统码率和有效码率统计正确,端口级系统码率和有效码率统计正确,输出端口开关状态为打开 - 备份网口网口级别系统码率和有效码率统计正确且同主网口保持一致,端口级系统码率和有效码率统计正确且同主网口保持一致,输出端口开关状态为打开 - DR1和DR2能分别收到来自主网口和备份网口的流 - DR1和DR2收到的流在TS级别是一样的 - 关闭开关后,主网口一切不变,备份网口停止发流;DR1接收一切不变,DR2接收不到任何流 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.6. 输出端口备份测试

说明：本小节测试用例库仅需具备输出端口备份功能的千兆类产品执行，且在输出端口备份模块提取后本小节会进行相关更新。

6.6.1. 输出端口备份参数测试

6.6.1.1.  工作模式测试

| 功能名称 | 工作模式参数功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 工作模式节制设备在输出端口备份中处于何种工作模式,设计为下拉列表形式”无备份”、”主设备”以及”b备设备” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试工作模式是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 修改工作模式为”无备份”,设置查看是否生效 - 查看此时备份模式、备份IP、备份UDP端口、通信超时、组间延时以及切换时间是否可设置 - 修改工作模式为”主设备”,设置查看是否生效 - 查看此时备份模式、备份IP、备份UDP端口、通信超时、组间延时以及切换时间是否可设置 - 修改工作模式为”备设备”,设置查看是否生效 - 正确修改工作模式后, 查看重启后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 工作模式为无备份时, 备份模式、备份IP、备份UDP端口、通信超时、组间延时以及切换时间均不可设置 - 设置生效 - 工作模式为主设备时, 备份模式、备份IP、备份UDP端口、通信超时、组间延时以及切换时间均可设置 - 工作模式为备设备时,备份模式、通信超时、均不可设置,备份IP和备份UDP端口、组间延时以及切换时间可设置 - 重启后设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.6.1.2.  备份模式测试

| 功能名称 | 备份模式测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 备份模式为满足切换条件后,执行切换动作所遵循的规则,设计为下拉列表：”主路优先”、”浮动”、”不可回切”、”指定主设备”和”指定备设备”,只有在工作模式为主设备时,此参数才允许设备 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备份模式是否符合测试要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置工作模式为”无备份”,修改备份模式,设置查看是否生效 - 设置工作模式为”备设备”,修改备份模式,设置查看是否生效 - 设置工作模式为”主设备”并在余下的步骤中保持,修改备份模式为”主路优先”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”浮动”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”不可回切”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”指定主设备”,设置查看是否生效 - 修改备份模式为”指定备设备”,设置查看是否生效 - 正确修改备份模式后重启设备,查看重启后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可修改 - 不可修改 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 设置生效 - 重启后设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.6.1.3.  备份IP测试

| 功能名称 | 备份IP测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 备份IP需要添加对端的网口IP地址,和备份UDP端口组合用来在数据口之间完成输出端口备份协议的通信,在工作模式为非”无备份”模式下才可设置 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备份IP是否符合测试要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置工作模式为”无备份”,修改备份IP,设置查看是否生效 - 设置工作模式为”主设备”或”备设备”,执行6.1.3.1. IP地址测试用例 - 正确修改备份IP后重启设备,查看重启后设备状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可修改 - 预期结果应该和6.1.3.1.IP地址测试用例预期结果一致 - 重启后设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.6.1.4.  备份UDP端口测试

| 功能名称 | 备份UDP端口测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 备份UDP端口需要和组成输出端口备份的对端设备设置一样的端口,和备份IP组合用来在数据口之间完成输出端口备份协议的通信,工作模式为非”无备份”模式下才可设置.备份UDP端口范围为[1,65535] |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试备份UDP是否符合测试要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置工作模式为”无备份”,修改备份IP,设置查看是否生效 - 设置工作模式为”主设备”或”备设备”并在余下步骤中保持,修改备份UDP端口为[1,65535]内的整数,设置查看是否生效 - 修改备份UDP端口为[1,65535]外的整数,设置查看是否生效 - 修改备份UDP端口为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 若存在输入功能,同网口下添加N个接收端口,并设置接收UDP端口;修改备份UDP端口为[1,65535]内的整数,并使得”本网口IP地址+备份UDP端口”同接收端口中的”接收IP+接收UDP端口”存在一样的值,设置查看是否生效 - 若存在输出功能,同网口下添加N个发送端口,并设置目的UDP端口;修改备份UDP端口为[1,65535]内的整数,并使得其值和同网口下发送端口的目的UDP端口存在一样的值,设置查看是否生效 - 正确修改备份UDP端口的值,查看重启后设备的状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可修改 - 设置生效 - 设置失败,应给出报错提示 - 设置失败,应给给出报错提示 - 设置失败,应给出冲突提示 - 设置失败,应给出冲突提示 - 重启后设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.6.1.5.  通信超时时间、组间延时时间、切换时间测试

| 功能名称 | 通信超时时间、组间延时时间、切换时间测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 通信超时时间指的是主设备和备份设备之间通过数据口进行通信任务连接失去的时间,其设计范围为[100,65535]ms;组间延时时间指的是主设备查询间隔,间隔越小,查询频率越快,其设计范围为[0,65535]ms;切换时间指的是满足切换条件后执行切换动作的的延时时间,其设计范围为[0,2000]ms.这三个参数只能在工作模式为非”无备份”模式下才允许设置. |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试通信超时间、组间延时时间、切换时间是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机和一台百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 设置工作模式为”无备份”,修改通信超时时间、组间延时时间、切换时间,设置查看是否生效 - 设置工作模式为”主设备”或”备设备”并在余下的步骤中保持,修改通信超时时间为[100,65535]内的整数,设置查看是否生效 - 修改通信超时时间为[100,65535]外的整数,设置查看是否生效 - 修改通信超时时间为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 修改组间延时时间为[0,65535]内的整数,设置查看是否生效 - 修改组间延时时间为[0,65535]外的整数,设置查看是否生效 - 修改组间延时时间为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 修改切换时间为[0,2000]内的整数,设置查看是否生效 - 修改切换时间为[0,2000]外的整数,设置查看是否生效 - 修改切换时间为小数、负数、字母或字母串等非法数据,设置查看是否生效 - 正确修改通信超时时间、组间延时时间、切换时间,重启设备查看重启设备后的状态 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 不可修改 - 设置生效 - 设置失败,应给出报错提示 - 设置失败,应给出报错提示 - 设置生效 - 设置失败,应给出报错提示 - 设置失败,应给出报错提示 - 设置生效 - 设置失败,应给出报错提示 - 设置失败,应给出报错提示 - 重启后设备保持重启前的状态 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.6.2. 输出端口备份功能测试

6.6.2.1.  输出端口备份功能测试

| 功能名称 | 输出端口备份功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 执行输出端口备份的设备通过数据口进行通信,完成对UDP发送端口的备份机制 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试输出端口备份功能是否满足设计需求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 待测产品1记为为主设备DM,其网口IP记为IP1,待测产品2为备份设备记为DS,其网口IP记为IP2 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 后端接收设备用来接收DM或DS发送的流,记为DR - DM、DS和DR通过千兆交换机连接 - 保证网络通畅 - DM工作模式设置为”主设备”,DS工作模式设置为”备设备”;DM的备份IP设置为IP2,DS的备份IP设置为IP1;DM和DS的备份UDP端口均设置为UDP_PORT(UDP_PORT为[1,65535]内的整数) - DM和DS添加相同数量的端口数,同组下的端口数相同 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - DM的备份模式选择为”主路优先”,DM和DS向DR同时发送IP流 - 查看DR接收到的流 - 创造条件使得DM-ok,DS-ok,查看状态页面的输出端口信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-ok,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-ok,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - DM的备份模式选择为”浮动模式” - 创造条件使得DM-ok,DS-ok,查看状态页面的输出端口信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-ok,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-ok,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - DM的备份模式选择为单向切换模式 - 创造条件使得DM-ok,DS-ok,查看状态页面的输出端口信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-ok,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-ok,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - DM的备份模式选择为指定主路模式 - 创造条件使得DM-ok,DS-ok,查看状态页面的输出端口信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-ok,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-ok,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - DM的备份模式选择为指定备模式 - 创造条件使得DM-ok,DS-ok,查看状态页面的输出端口信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-ok,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-error,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 - 创造条件使得DM-ok,DS-error,查看状态页面的输出信息并记录测试结果 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置参数成功,发流成功 - DR能接收到DM发送的流,接收不到DS发送的流 - 由DM输出IP流,查看状态页面DM的输出端口状态为打开,DS输出端口状态为关闭,DR接收IP流正常 - 切换到DS输出,状态页面DM的输出端口开关状态为关闭,DS的输出端口开关状态为打卡,DR接收IP流正常 - 保留DS的输出,DS的输出端口开关状态为关闭,此时由于DM和DS均处于异常状态,DR接收IP流不正常 - 由DM输出IP流,查看状态页面DM的输出端口状态为打开,DS输出端口状态为关闭,DR设备接收IP流正常 - 设置参数成功 - 由DM输出IP流,查看状态页面DM的输出端口状态为打开,DS输出端口状态为关闭,DR接收IP流正常 - 切换到DS输出,状态页面DM的输出端口开关状态为关闭,DS的输出端口开关状态为打卡,DR接收IP流正常 - 上次处于哪个设备输出这次仍处于哪个设备输出,后端接收不到正常的IP流 - 由DM输出IP流,查看状态页面DM的输出端口状态为打开,DS输出端口状态为关闭,DR接收IP流正常 - 设置参数成功 - 由DM输出IP流,查看状态页面DM的输出端口状态为打开,DS输出端口状态为关闭,DR接收IP流正常 - 切换到DS输出,状态页面DM的输出端口开关状态为关闭,DS的输出端口开关状态为打卡,DR接收IP流正常 - DS处于工作状态,DR接收不到正常IP流 - DS处于工作状态,DR接收不到正常IP流 - 设置参数成功 - 由DM输出IP流,查看状态页面DM的输出端口状态为打开,DS输出端口状态为关闭,DR接收IP流正常 - DM处于工作状态,DR接收不到正常的IP流 - DM处于工作状态,DR接收不到正常的IP流 - DM处于工作状态,DR接收到正常的IP流 - 设置参数成功 - DS处于工作状态,DR接收到正常的IP流 - DS处于工作状态,DR接收到正常的IP流 - DS处于工作状态,DR接收不到正常的IP流 - DS工作状态,DR接收不到正常的IP流 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 输出端口备份和输出网口备份是互斥的,使用中只能选择使用一个 - 主备份设备每个组内的端口数必须相同且序号相同 - 主备份设备的备份IP要互相为对方的网口IP地址 - 主备份设备的备份UDP端口必须填写相同并且不能再用在发送端口的目的端口上 - 主备份设备的通信超时时间必须设置一样;主备份设备的组间延时时间必须设置一样 - 1个网口下要么都是主设备,要么都是备份设备 - 发送端口的输出开关不是实时查询到的开关状态,实时的输出开关状态应该在输出端口的状态页面上查询 - 当一个网口处于网口未连接或者目的不可达时均会关闭此网口下的所有输出开关,测试时要注意 - 异常状态包括:网口未连接、目的不可达、输出系统码率为0、输出溢出、输出有效码率异常 - 两个网口做输出端口备份的话,应该互相对应组号 - 异常状态情况的创造不在本文档的讨论范围 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.7. N+M备份测试

目前N+M备份尚未完全确定功能需求，测试用例库暂时空缺，待确定N+M功能需求和相关方案后进行补充。

6.7.1. N+M备份参数测试

| 功能名称 | N+M备份参数测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试目的 |  |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.7.2. N+M备份功能测试

| 功能名称 | N+M备份功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试目的 |  |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.8. 网络协议处理功能测试

6.8.1. ARP测试

6.8.1.1.  动态ARP列表测试

| 功能名称 | 动态ARP列表测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 测试动态显示通过ARP Request获取的网络设备的MAC地址 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试动态ARP类表发送是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 若是动态增删端口的设备,添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口,发送N个不同的单播流 - 准备M(M<=N)个后端接收设备接收来自待测设备发送的流,M个设备的MAC地址记为MAC_m - 保证网络环境通畅且IP相关参数设置正确 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 使得待测产品和后端设备在同一网段,查看动态ARP显示 - 使得待测产品和后端设备在不同网段,查看动态ARP显示 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 能够获得M对目的IP：目的MAC对,剩余的N-M个单播其获取的目的MAC均为00: 00: 00: 00: 00: 00并有目的不可达告警 - 若网关可达可获取正确的目的MAC,而目的MAC是可达的网关的MAC地址;若网关不可达则获取的目的MAC地址为00: 00: 00: 00: 00: 00并有网关不可达告警 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.8.1.2.  静态ARP列表测试

| 功能名称 | 静态ARP列表测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 静态ARP可允许用户设置目的IP和对应的目的MAC,此时对此目的IP千兆类产品不再发送ARP相关报文从而减少网络负荷 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试静态ARP列表是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 若是动态增删端口的设备,添加N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个发送端口,发送N个不同的单播流 - 准备M(M<=N)个后端接收设备接收来自待测设备发送的流,M个设备的MAC地址记为MAC_m - 保证网络环境通畅且IP相关参数设置正确 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 添加N对静态ARP列表,其中的目的MAC均设置不是目的IP所对应的正确的MAC地址 - 查看后端接收设备是否能够收到流 - 修改N对静态ARP列表中的MAC地址为目的IP所对应的正确的MAC地址 - 查看后端接收设备是否能够收到流 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 设置生效 - 后端接收设备收不到流 - 设置生效 - 后端设备能接收到流 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.8.2. ICMP测试

6.8.2.1.  ICMP功能测试

| 功能名称 | ICMP功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | ICMP功能指的千兆类产品收到来自网络的ICMP Request包后能够做出reply |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试IGMP功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到待测产品到待测版本 - PC机设备和待测产品IP地址为同一网段 - 通过千兆交换机(若是千兆交换机需要划分VLAN并设置VLAN网关)或百兆交换机相连 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 通过PC机的cmd使用ping命令ping待测产品的IP地址,查看结果 - 修改PC及的IP地址和待测产品网口IP不在同一网段,执行步骤1 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 能ping通待测产品网口IP - 不能ping通待测产品网口IP |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 目前关于设备仅支持能够对ICMP request包进行reply回复,因此只需测试ping即可。 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.8.3. IGMP测试

IGMP测试执行6.2.3.1. IGMP V3功能测试用例、6.2.3.2. IGMP V3源过滤功能测试用例以及6.2.3.3. IGMP V2功能测试用例。

6.8.4. UDP测试

6.8.4.1.  UDP功能测试

| 功能名称 | UDP功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | UDP功能这里特指使用数码视讯私有UDP协议用来完成输出端口备份的通信包。在执行测试用例6.6.2.1.输出端口备份功能测试用例时可执行此测试用例 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试UDP功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 在测试输出端口备份时,将交换机和主设备连接的端口记为port_m,设置交换机的另外一个端口设置为port_mirror的镜像端口 - 将PC接port_mirror口 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 使用PC机上的wireshark抓取port_mirror的流 - 抓取一段时间(30s)的流后保存为x.pcap - 分析x.pacp可使用udp进行过滤获得所有的udp数据包进行分析 - 分析udp数据包[使用wireshark对抓到的udp包进行分析,可以分析到源IP为网口IP,目的IP为互为备份设备的另一端网口IP,源UDP port和目的UDP port均为设置的备份UDP Port的包,数据部分符合数码视讯私有协议(见备注)] |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 能正确抓取port_mirror的流 - 能够保存 - 过滤能够得到udp数据包 - 能够在udp数据包中找到主设备发给备份设备的命令包,备份设备给主设备回的状态包(遵循数码视讯输出端口协议) |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 以思科3750G为例说明如何配置镜像端口 设置源端口(即要查看的端口) Switch(config)# monitor session {session_number} {source {interface <interface_list> ¦ {vlan vlan_IDs ¦ cpu[queue queue_ids] } [rx ¦ tx ¦ both] 设置目的端口(即从哪个端口查看) Switch(config)# monitor session <session_number> destination interface <interface> [encapsulation {isl ¦ dot1q}] [ingress [vlan vlan_IDs] [learning}] 设置过滤条件 Switch(config)# monitor session {session_number} filter {ip access-group [name ¦ id] }{vlan vlan_IDs [, ¦ - ] } ¦ {packet-type {good ¦ bad}} ¦ {address-type {unicast ¦ multicast ¦ broadcast} [rx ¦ tx ¦ both]} 例如：端口3作为端口1的镜像,也就是端口1的流量全部镜像到端口3上,可以如下设置 Switch(config)#monitor session 1 source interface 1/0/1 Switch(config)#monitor session 1 destination interface 1/0/3 可以使用Switch#show monitor来查看设置的结果 - 数码视讯输出端口备份私有协议 控制信息为： 4字节 protocolFlag恒为0x04510001. 4字节 count. 4字节 主设备IP地址. 4字节 备设备IP地址. 2字节 切换模式; 2字节保留. 2字节 网络ID; 2字节组内端口数. 4字节 命令(查询:0x1001,响应:0x1002,设置:0x1003). |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.9. 监测功能测试

6.9.1. 网口级别状态监测测试

| 功能名称 | 网口级别状态监测测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 网口级别监测主要提供网口级别的接收和发送的系统码率以及系统码率给用户查看 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试网口级别监测状态是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 前端设备发送SYS_RT1大小的系统码率,VLD_RT1大小的系统码率 - 后端设备接收待测产品发送的流 - 准备一台千兆交换机连接前端发送设备、待测产品和后端接收设备 - 保证网络通畅(也即是说待测设备能接收到前端发送设备的流,后端接收设备能接收到待测产品发送的流) |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 待测产品接收前端发送设备发送的流,查看网口级别状态页面 - 将前端发送设备发送的系统码率修改为SYS_RT2,有效码率修改为VLD_RT2,查看待测产品网口级别状态页面 - 若存在输入网口备份功能,打开相应的功能,同时前端发送设备2发送SYS_RT3的系统码率和VLD_RT3的有效码率,执行步骤1 - 将前端发送设备2发送的系统码率修改为SYS_RT4,有效码率修改为VLD_RT4,查看待测产品网口级别状态页面 - 待测产品发送N个流,系统码率合计为SYS_RT5,有效码率合计为VLD_RT5,查看网口级别状态页面 - 在步骤5的基础上将系统码率合计值修改为SYS_RT6,有效码率合计值修改为VLD_RT6,查看网口级别状态页面 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应的功能开关,重复步骤5~6 - 添加多个输出端口(可选择组播)发送流并保证各端口的输出端口开关状态为”打开”状态,查看系统码率的”设置输出”和”实际输出”,有效码率的”设置输出”和”实际输出” - 在8的基础上,将一些输出端口的输出开关修改为”关闭”, 查看系统码率的”设置输出”和”实际输出”,有效码率的”设置输出”和”实际输出” |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 待测产品正确接收前端发送发送的流,统计的输入系统码率为SYS_RT1,有效码率为VLD_RT1 - 待测产品统计的输入系统码率为SYS_RT2,有效码率为VLD_RT2 - 待测产品的主网口和备份网口在网口级别状态页面统计到的输入结果如下：主网口输入系统码率为SYS_RT2,有效码率为VLD_RT2;备份网口输入系统码率为SYS_RT3,有效码率为VLD_RT3 - 待测产品的主网口和备份网口在网口级别状态页面统计到的输入结果如下：主网口输入系统码率为SYS_RT2,有效码率为VLD_RT2;备份网口输入系统码率为SYS_RT4,有效码率为VLD_RT4 - 待测产品统计的输出系统码率为SYS_RT5,有效码率为VLD_RT5 - 待测产品统计的输出系统码率为SYS_RT6,有效码率为VLD_RT6 - 待测产品的主网口和备份网口在网口级别状态页面统计到的输出的结果如下：预期结果和5~6一致,且备份网口统计的结果同主网口一致 - 系统码率统计的”设置输出”和”实际输出”相等;有效码率统计的”设置输出”和” 实际输出”相等 - 系统码率统计的”设置输出”和” 实际输出”不等,设置输出的值为不考虑输出开关状态的统计值,” 实际输出”的值为不包含开关状态为关闭的统计值;同理适用于有效码率的”理论输出”和”实际输出” |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.9.2. 端口级别状态监测测试

| 功能名称 | 端口级别状态监测测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 端口级别主要提供端口级别的接收和发送的系统码率以及系统码率给用户查看 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试端口级别状态监测是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 前端设备发送SYS_RT1大小的系统码率,VLD_RT1大小的系统码率 - 后端设备接收待测产品发送的流 - 准备一台千兆交换机连接前端发送设备、待测产品和后端接收设备 - 保证网络通畅(也即是说待测设备能接收到前端发送设备的流,后端接收设备能接收到待测产品发送的流) |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 待测产品接收前端发送设备发送的流,查看端口级别状态页面 - 修改前端发送设备的发送包长、系统码率和有效码率,查看端口级别状态页面 - 若存在输入网口备份功能,打开相应功能开关,并使得待测产品工作在主网口,查看端口级别状态页面 - 在3的基础上使得待测设备工作在备份网口,查看端口级别状态页面 - 待测产品发送N个流,查看端口级别状态页面 - 若存在输出网口流复制功能,打开相应的功能开关,重复步骤5 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 待测产品每个接收端口同步状态为188同步或204同步,端口接收系统码率和有效码率同前端发送设备保持一致 - 待测产品每个接收端口同步状态随之改变,接收系统码率和有效码率随之改变 - 待测产品主网口的同步状态、接收系统码率和有效码率同前端发送设备保持一致;备份网口的同步状态为未同步,接收系统码率和有效码率均为0 - 待测产品备份网口的同步状态、接收系统码率和有效码率同前端发送设备保持一致;主网口的同步状态为未同步,接收系统码率和有效码率均为0 - 待测产品每个发送端口的系统码率和有效码率均为设置的实际值,输出开关处于打开状态 - 待测产品主网口和备份网口的每个发送端口的系统码率和有效码率均为设置的实际值,输出开关处于打开状态,备份网口和主网口保持一致 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.10. 告警功能测试

注意此项测试仅测试具体告警内容的产生和恢复，对于告警模块的测试用例不在此范围内。

| 功能名称 | 告警测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 在设备运行出现异常时进行的告警行为,用以快速定位问题节点,帮助排查问题 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试告警功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测产品到待测版本 - 准备前端发送设备DT和后端接收设备DR用来给待测产品发送码流或者从待测产品接收码流 - DT、DR以及待测产品IP相关参数设置正确无误 - 准备一台千兆交换机连接DT、DR以及待测产品 - 保证网络通畅 - 若支持增删端口的千兆类产品添加N(N>=1且N<=MAX_IN_NUM)个输入端口和N(N>=1且N<=MAX_OUT_NUM)个输出端口配合测试 - 对于测试用例中拔掉网线的操作,指的是连同模块(针对SFP接口而非RJ45和DB9接口)一起拔掉,这样做是为了防止支持10/100/1000的模块插上模块即默认连接的情况 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 登陆FTP,将千兆类产品的FPGA升级文件改名,重启设备查看告警 - 登陆FTP,将千兆类产品的FPGA放置正确的升级文件,重启设备查告警 - 设备运行过程中拔掉网线,查看告警 - 设备运行过程中将拔掉的网线插上,查看告警 - 发送单播IP流且目的IP同待测产品网口IP不在同一网段,目的IP对应的网关地址不存在,查看告警 - 在5的基础上,修改网络使得目的IP对应的网关地址存在,查看告警 - 将待测产品的网口IP设置为和网络里的其他网络设备的IP一样,查看报警 - 在7的基础上将待测产品的网口IP改成网络中不存在的IP,查看告警 - 打开输出端口备份功能,设置备份IP为一个网络中不存在的IP地址,查看告警 - 在9的基础上,设置备份IP为同一网络中同样具有输出端口备份功能设备的网口IP,查看告警 - 发送目的IP同待测产品网口IP在同一网段的单播,单此目的IP在网络中不存在,查看告警 - 在11的基础上,将目的IP修改为同一网络中存在的IP地址,查看告警 - 待测产品某端口接收IP码流,并将此码流复用到某具有输出属性的端口或板卡输出,此时前端发送系统码率修改为0,查看待测设备告警 - 在13的基础上,将前端发送系统码率恢复,查看待测设备告警 - 在14的基础上,将前端发送有效码率修改为0,查看待测设备告警 - 在15的基础上,将前端发送有效码率恢复,查看待测设备告警 - 在16的基础上,打开基准码率开关后设置一个远低于前端发送系统码率的基准码率,查看待测设备告警 - 在17的基础上,设置一个比前端发送系统码率稍大的基准码率,过一段时间查看待测设备告警 - 发送一个正常的流,且对此端口复用上节目,将发送的系统码率修改为0,查看待测设备告警 - 在19的基础上,将发送的系统码率恢复,查看待测设备告警 - 在20的基础上,将输入源断掉,查看待测设备告警 - 在21的基础上,将输入源恢复,查看待测设备告警 - 在22的基础上,将系统码率修改为比有效码率小,查看待测设备告警 - 在23的基础上,将系统码率修改为比有效码率大,查看待测设备告警 - 在只能发送m条定时表的端口上,发送h(h>m)条定时表,查看待测设备告警 - 在25的基础上,发送k(k<=m)条定时表,查看待测设备告警 - 若存在输入网口备份,打开相应功能开关且切换条件设置为系统码率为0,将前端某台发送设备的系统码率设置为0,查看待测设备告警 - 在27的基础上,将前端发送设备的系统码率恢复,查看待测设备告警 - 在27的基础上,将切换条件设置为有效码率为0,将前端某台设备发送设备的有效码率设置为0,设置待测设备告警 - 在29的基础上,将前端发送设备的有效码率恢复,查看待测设备告警 - 在27的基础上,将切换条件设置为不在阈值码率范围内并设置合适的最小/最大码率阈值;将前端某台设备发送的有效码率调整为不在设置的阈值码率范围为内,查看待测设备告警 - 在31的基础上,将前端发送设备的有效码率调整恢复至在设置的阈值码率范围内,查看待测设备告警 - 输入网口备份下,使得主网口处于异常状态,备份模式选择为非”指定主路”或”指定备路”模式,查看待测设备告警 - 在33的基础上,使主网口从异常状态恢复,查看待测设备告警 - 如果存在输出端口备份功能,设置正确的备份IP和备份UDP端口使得链路畅通;修改待测设备某发送端口的最小阈值码率,使得其大于该端口发送的有效码率,查看待测设备告警 - 在35的基础上,将最小阈值码率的设置小于或等于该端口发送的有效码率,查看待测设备告警 - 在36的基础上,将最大阈值码率修改为小于该端口发送的有效码率,查看待测设备告警 - 在37的基础上,将最大阈值码率修改为大于或等于该端口发送的有效码率,查看待测设备告警 - 若存在输出端口备份且进行了分组,设置输出端口所属的组号,使得两个互为备份组内的端口数量不相等,查看待测设备告警 - 在39的基础上将两个互为备份组的端口数量设置为相等,查看待测设备告警 - 创造”网关不可达”、”IP地址冲突”、”输入无系统码率”、”输入无有效码率”、”目的不可达”告警,此时拔掉网线,查看待测设备告警 - 创造”端口x输入无系统码率”、”端口x输入未同步”告警,此时修改前端发送设备的系统码率为0,查看待测设备告警 - 分别创造”网口未连接”、”网关不可达”、”IP地址冲突”等和网口相关的告警,此时关闭卡告警开关,查看待测设备告警 - 在43的基础上,打开卡告警开关,查看待测设备告警 - 分别创造”端口x输入无系统码率”、”端口x输入无有效码率”、”端口x输入未同步”、”端口x输入溢出”等和输入端口相关的告警,此时关闭端口x的输入告警开关,查看待测设备告警 - 在45的基础上,打开端口x的输入告警开关,查看待测设备告警 - 分别创造”端口x输出无有效码率”、” 端口x输出溢出”、” 端口x码率上溢”、” 端口x码率下溢”等和输出端口相关的告警,此时关闭端口x的输出告警开关,查看待测设备告警 - 在47的基础上,打开端口x的输出告警开关,查看待测设备告警 - 若为可增删端口的产品,无论是输入还是输出,产生和输入/输出相关的告警,删除该端口,查看待测设备告警 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 应有”FPGA配置失败”的告警 - 无”FPGA配置失败”的告警 - 应有”网口未连接”的告警 - ”网口未连接”告警恢复 - 应有”网关不可达”告警 - ”网关不可达”告警恢复 - 应有”IP地址冲突”告警 - ”IP地址冲突”告警恢复 - 应有”备份IP不可达”的告警 - ”备份IP不可达”的告警恢复 - 应有”目的不可达”的告警 - ”目的不可达”的告警恢复 - 应有”端口x输入无系统码率”告警(x为输入端口号) - ”端口x输入无系统码率”告警恢复 - 应有”端口x输入无有效码率”告警 - ”端口x输入无有效码率”告警恢复 - 应有”端口x输入溢出”告警 - ”端口x输入溢出”告警恢复 - 应有”端口y输出无系统码率”告警(y为输出端口号) - ”端口y输出无系统码率”告警恢复 - 应有”端口y输出无有效码率”告警 - ”端口y输出无有效码率”告警恢复 - 应有”端口y输出溢出”告警 - ”端口y输出溢出”告警恢复 - 应有”输出表溢出”告警 - ”输出表溢出”告警恢复 - 应有”网口z输入无系统码率”告警(z为同前端发送系统码率设置为0的设备相连的网口号) - ”网口z输入无系统码率”告警恢复 - 应有”网口z输入无有效码率”告警 - ”网口z输入无有效码率”告警恢复 - 应有”网口z接收有效码率不在阈值范围内”告警 - ”网口z接收有效码率不在阈值范围内”告警恢复 - 应有”主网口z切换到备网口u”告警 - ”主网口z切换到备网口u”告警恢复 - 应有”端口x输出有效码率下溢”告警 - ”端口x输出有效码率下溢”告警恢复 - 应有”端口x输出有效码率上溢”告警 - ”端口x输出有效码率上溢”告警恢复 - 应有”组x内端口数不相等”告警 - ”组x内端口数不相等”告警恢复 - 应产生”网口未连接”告警,原有的”网关不可达”、”IP地址冲突”、”输入无系统码率”、”输入无有效码率”、”目的不可达”告警恢复 - 应产生”端口x输入无系统码率告警”,原有的”端口x输入无系统码率”、”端口x输入未同步”告警恢复 - 卡告警开关关闭时,已产生的和网口相关的告警恢复 - 卡告警开关打开时,和网口相同的告警重新告警 - 端口x输入告警开关关闭后,已产生的和输入端口x相关的告警恢复 - 端口x输入告警开关打开后,和输入端口x相关的告警重新告警 - 端口x输出告警开关关闭后,已产生的输出端口x相关的告警恢复 - 端口x输出告警开关打开后,和输出端口x相关的告警重新告警 - 当端口被删除后,和该端口相关的所有告警会被删除 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | 若为主千兆卡有如下告警需要使用坏掉的硬件进行测试 1、”FPGA1和FPGA2的125MHz通信时钟异常”和”卡7 125MHz时钟异常”在正常的硬件下不会出现此告警，在125MHz时钟异常的硬件下应该出现这两个告警 2、在输出过载的时候应该产生”卡7IP输出过载”告警 3、在接收/发送DDR硬件有问题时,应该出现”卡7接收/发送DDR初始化失败”告警 4、在接收/发送DDR硬件有问题时,应该出现”卡7接收/发送DDR工作异常”告警 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.11. 自环功能测试

此项暂时缺省空缺，带方案确定后补充。

| 功能名称 | 自环功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试目的 |  |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.12. 授权管理测试

该测试用例仅用来测试授权功能,对于如何实现授权不再此测试用例测试范围。

| 功能名称 | 授权管理测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 授权管理是根据用户购买的授权给予相应授权内的服务;千兆类相关授权有:”100/1000Mbps授权”、”1+1/2+2授权”、”UDP端口数量授权”、”FEC授权” |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试授权管理是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测设备到待测版本 - 获得所有授权类型的相关授权 - 准备一台千兆交换机和百兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 输入仅支持百兆的授权码,查看当前授权状态 - 在1的基础上在千兆交换机上发送超过100M的流,查看流转发情况 - 输入支持千兆的授权码,查看当前授权状态 - 在2的基础上在千兆交换机上发送超过100M的流,查看流转发情况 - 输入仅支持1+1的授权,查看当前授权状态 - 查看网口2和网口4相关的网管或web页面 - 输入支持2+2的授权,查看当前授权状态 - 查看网口2和网口4相关的网管或web页面 - 输入支持N(N>=2且N<MAX_NUM)个UDP端口的授权,查看授权信息 - 添加超过N个输入或输出端口 - 输入不支持FEC功能的授权码,查看授权状态 - 在11的基础上使用FEC功能 - 输如支持FEC功能的授权码,查看授权状态 - 在13的基础上使用FEC功能 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 当前授权状态为”仅支持百兆” - 不能发送超过100M的流,理论仅能到90多Mbps - 当前授权状态为”支持千兆” - 能发送超过100M的流 - 当前授权状态为1+1 - 无网口2和网口4的相关信息 - 当前授权状态为2+2 - 网口2和网口4可以使用 - 状态为输入输出分别支持N个UDP端口 - 不能添加给出报错提示 - 当前授权为”不支持FEC功能” - 不提供FEC功能无法使用 - 当前授权为”支持FEC功能” - 提供FEC功能可正常使用 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.13. 参数兼容功能测试

| 功能名称 | 参数兼容功能测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 参数兼容功能旨在上电自检要加载的参数,若存在非法参数则自动更改为默认合法参数以提高设备安全性的功能,针对两种方式的参数,一种是老的类型参数OLD_TYPE_PARA此种参数在不同的参数版本间应该有参数升级接口函数,此种类型的参数目前已经被研发淘汰,此处不进行测试;另外一种普遍采用的为xml模式的参数 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试参数兼容功能是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级待测设备到待测版本 - 准备可以编辑xml文件的软件foxe_CHS.exe |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 尽量复杂的配置千兆类产品,并使得设备工作正常 - 保存参数查看结果 - 从FTP中下载千兆类产品的参数XML文件,使用foxe_CHS.exe打开 - 使用foxe_CHS.exe修改千兆类产品的参数为一堆非法值并保存 - 将修改后参数上传到FTP覆盖原有的XML文件 - 重启设备,查看重启以后被修改的参数是否为非法值 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 配置成功 - 保存参数成功 - 下载参数成功,打开XML参数成功 - 修改成功 - 上传XML文件成功 - 重启设备后,被修改的参数都恢复为默认的合法的参数值 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 所有参数的有效范围均在文档前面对应每个参数的测试用例有描述,请知悉。 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.14. 指标技术测试

注意：本小节的测试用例均为暂时执行的测试用例，随着以后版本功能的优化以及测试手段的更新会给予更新。

6.14.1. 时延测试

此项暂时空缺，待动态分配DDR开发完成后进行补充。

| 功能名称 | 时延测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试目的 |  |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.14.2. 均匀性测试

| 功能名称 | 均匀性测试(针对发送) |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 由于网络中各种端口的输出流混在一起输出，因此不可避免存在少量抖动。网络抖动如果过大，则容易引起IP接收端缓冲区溢出。 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 在CBR输出模式下，测试网络抖动。 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到最新待测版本 - 设备启动并正常工作 - 准备一台千兆交换机配合测试 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 从C350 五输入卡的输入源里边复用一个或者多个节目流给千兆类产品的IP输出，注意要使用CBR输出，38Mbps。 - 将这个流直接发给电脑，用电脑wireshark录流，录.cap格式的。 - 在wireshark中的Statistics下拉菜单中的IO Graghs，然后可以看各个时间段的数据量，从而知道网络抖动有多大。如下图，从下图中可以看出抖动很小。 - 打开多个IP输出端口，均38Mbps输出，再重复步骤2~3，看看抖动有多大。 - 将输出网口的流经过交换机，然后再接到电脑，重复步骤2~3，看看抖动是不是比上述变大一些。 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 复用正常 - 发送正常 - 能抓到流 - 数据包比较均匀，在Tick interval为0.01sec,Y轴单位为Packets/Tick下,抖动范围应在在[0~25]。 - 数据包比较均匀，在Tick interval为0.01sec,Y轴单位为Packets/Tick下,抖动范围应在在[0~50]。 - 经过交换机后，抖动变大，在Tick interval为0.01sec,Y轴单位为Packets/Tick下,抖动范围应在在[0~100]。 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.14.3. PCR指标测试

| 功能名称 | PCR指标测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | PCR指标测试的是针对PCR抖动的测试 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试PCR指标 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到最新待测版本 - 设备启动并正常工作 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 泰克码流分析仪发送流 - 保证源PCR指标很好,要求PCR抖动范围控制在[-37ns,+37ns] |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 前端设备通过网络发送IP码流,千兆类选择接收 - 将接收的流从输出类板卡如C304复用出去 - 用码流分析仪分析C304相应端口的流 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 接收码率正常 - 复用正常 - PCR抖动范围应在[-500ns,500ns]内,不应有PCR抖动错 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 测试源研发一部会提供录制好的流供测试使用 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.14.4. 吞吐量测试

| 功能名称 | 吞吐量测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 吞吐量指的是一个网口最大能接收或发送的最大码率 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试吞吐量 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到最新待测版本 - 设备启动并正常工作 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 前端设备DT发送IP码流 - 后端设备DR接收千兆类产品发送的产品 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 前端设备以CBR模式发送码流,使用待测设备接收,查看接收系统码率和DT的系统码率 - 前端设备以VBR模式发送码流,使用待测设备接收,查看接收系统码率和DT的系统码率 - 待测设备发送CBR码流,DR接收,查看发送系统码率和DT接收系统码率 - 待测设备发送VBR码流,DR接收,查看发送系统码率和DT接收系统码率 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 待测设备CBR接收正常,且接收的系统码率==DT的系统码率,接收系统码率最大可以到900Mbps - 待测设备VBR接收正常,且接收的系统码率==DT的系统码率,接收系统码率最大可以到850Mbps - 待测设备CBR下发送系统==DR的系统码率,且最大可发送900Mbps系统码率 - 待测设备VBR下发送系统==DR的系统码率,且最大可发送850Mbps系统码率 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.14.5. 发送眼图测试

目前没有相关的测试方案暂时空缺，待有测试方案后进行补充。

| 功能名称 | 发送眼图测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试目的 |  |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | 1、 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | 1、 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.14.6. 抗抖动测试

| 功能名称 | 抗抖动测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 通过对接收DDR的动态分区,调整接收缓冲区的大小,从而达到更好的抗抖动效果 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试抗抖动效果是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到最新待测版本 - 设备启动并正常工作 - 准备一个流DDR_jitter_test.ts - 泰克码流分析以及”MPEG Player”软件 - 按照如下组网进行测试： |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 打开泰克码流分析仪的”MPEG Player”软件 - 通过软件下的IP->Configuration设置IP发送相关 - 点击绿色三角号发送IP流 - 通过IP->Parametric Setting修改抖动值 - 测试方法为：固定接收系统码率和DDR分区大小中的一个，通过变化另外一个来进行测试。主要监测TR101 290的连续计数错和PCR抖动错以及PCR分析中的PCR抖动曲线 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 正确打开软件 - 如下图所示： - 如下图所示： - 如下图所示： 5、 结果为分区越大，抗抖动性能越好 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 | - 计算抗抖动能力Tmax(ms)的公式： Tmax = (part_size - BASESIZE)/Rx_Sys_Rate 其中part_size为缓冲区大小,BASESIZE为0.6Mb,Rx_Sys_Rate为接收系统码率 - 以38Mbps为例,其理论抗抖动能力如下表所示： 分区大 小(Mbit); 1; 1.5; 2; 4; 8; 16. 抗抖动 性(ms); 13; 20; 26; 52; 105; 210. |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |

6.15. 稳定性和健壮性测试

| 功能名称 | 稳定性和健壮性测试 |  |  |  | 测试结论 | OK、POK、NG、NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能描述 | 复杂配置下长期拷机运行无问题 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 测试千兆类产品稳定性和健壮性 |  |  |  |  |  |
| 预置条件 | - 升级到最新待测版本 - 设备启动并正常工作 - 准备一台千兆交换机配合测试 - 前端设备DT发送IP码流 - 后端设备DR接收千兆类产品发送的产品 |  |  |  |  |  |
| 测试功能项 | 公司标准 |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 适用版本等级 | 测试结论 | 项目 | 内容 |  |  |
| 统一编写 | A |  | 操作步骤 | - 添加满配的输入端口和输出端口 - 每个输入端口均从前段DT接收流,单网口最大900M;每个输出端口均发送流,但网口最大900Mbps给DR - 打开输入网口备份和输出流复制功能 - 打开输出端口备份功能 - 接收的节目全部参加复用 - 发送的节目全部使用码流分析仪进行监测 - 进行7*24小时拷机测试,每天查看分析结果 - 反复修改参数,查看设备是否工作正常,以测试健壮性 - 反复修改配置,查看设备是否工作正常,以测试健壮性 - 软重启(通过控制台)设备50~100次,查看每次重启后设备能否正常工作 - 断电重启设备50~100次,查看每次重启后设备能否正常工作 - 配置设备后在0°C~50°C环境下拷机,查看设备工作是否正常 - 配置设备后在-20°C~0°C环境下拷机,查看设备工作是否正常 |  |  |
|  |  |  | 预期结果 | - 添加成功 - 接收和发流均没有问题 - 功能开启正常 - 功能开启正常 - 复用节目正常 - 发流正常 - 要求运行稳定,无断流、无CC以及其他TR101 290一级和二级错;每天记录测试结果 - 反复修改参数无误,均能正常工作 - 反复修改配置,设备工作无误正常 - 每次软重启后设备均能正常工作 - 每次断电重启后设备均能正常工作 - 设备在[0,50]°C高温环境下工作正常 - 设备在[-20,0]°C低温环境下工作正常 |  |  |
|  |  |  | 实际输出 |  |  |  |
|  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |  |  |